- 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

- PROJE BAŞVURU FORMU

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 25 sayfayı geçmemesi beklenir. Değerlendirme projenin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları altında yapılacaktır. Araştırma proje önerisi değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayınız.

Proje Başlığı: Düzenli ve Düzensiz Şekilli Mikroplastik Parçacıkların Çökelme Hızlarının Deneysel, Sayısal ve Derin Öğrenmeye Dayanan Yöntemlerle Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Aslı Numanoğlu Genç

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: TED Üniversitesi

# ÖZET

Türkçe ve İngilizce özetlerin projenin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisinin ana hatlarını kapsaması beklenir. Her bir özet 600 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Proje Özeti Plastikler, karbon bazlı malzemelerin parçalanmasından elde edilen çok çeşitli polimerlerden oluşan ürünlerdir. Plastikleri oluşturan hammadde çeşitliliği, verimli ve çeşitli ürün tasarımını sağlamakta olup bu durum kullanım alanlarının genişliğini getirmektedir. Bu çeşitlilik küresel plastik üretiminin 2020 yılında 367 milyon tona ulaşmasına neden olmuştur. Plastikler ile ilgili temel sorun plastik atıkların nasıl değerlendirileceği, depolanacağı ya da yok edileceği noktasında oluşmaktadır. Plastik atıklar, özellikle, su ekosistemleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Plastik atıkların sucul ortamlarda taşınımı ve birikme noktalarının belirlenmesinde taşınım modellerinin kullanılması yönetim planları açısından önemli bir araçtır. Taşınım modellerinde kullanılan tekil bir plastik parçacığın durgun sudaki çökelme hızı ve bu hıza etkiyen en önemli parametrelerden birisi olan tane şekil faktörü karşımıza çıkmaktadır. Tane şekil faktörü konusunda çalışmaların büyük bölümü doğal taneler üzerinde yapılmış çalışmalardır. Ancak, plastik tanelerin şekilerindeki çeşitlilik doğal tanelere göre çok daha fazla olması doğal tanelerdeki çalışmaların önemini azaltmasa dahi plastikler için bu alanda daha çok çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Önerilen projenin temel amacı; farklı polimer tipindeki düzenli ve düzensiz şekildeki mikroplastik parçacıkların çökelme hızları ve çökelme esnasındaki davranışlarını deneysel, sayısal ve derin öğrenmeye dayanan yöntemlerle belirlemektir. Deneysel çalışma içinde boyutları 2-5 mm arasında değişen düzenli ve düzensiz şekilli mikroplastik parçacık numunelerinin hazırlanmasında polimer tabakaların kriyomil cihazı ile öğütülmesi ve solvent yöntemi kullanılacaktır (İP-1). Hazırlanan deney numuneleri TED Üniversitesi Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında bulunan çökelme kolonundaki durgun suya tek tek atılarak çökelme hızının sabit olduğu bölgenin karşısına birbirine dik yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü iki adet polarlens kamera ile video kayıtları alınacaktır (İP-2). Video kayıtlarının analizi ile; - Çökelme davranışı (parçacığın çökelme esnasındaki yatay ve düşey eksenlerdeki hareketleri) - Çökelme hızı verileri elde edilecektir. Çökelme davranışı verisi öncelikle mikroplastik parçacıkların yörüngesel hareketlerinin parçacık türü, şekli, büyüklüğü, yoğunluğu gibi özelliklerine göre tarif ve sınıflandırılması için kullanılacaktır. Ayrıca sayısal simülasyondan çıkan sonuçların (İP-3) kalibrasyon ve doğrulaması amacıyla da değerlendirilecektir. Sayısal simülasyondan çıkan çökelme hızı verisi de aynı şekilde deneysel veriyle kalibre edilecektir. Elde edilen doğrulanmış sayısal simülasyon modelini kullanarak üretilecek herhangi bir sanal mikroplastik parçacığın sayısal ortamda hem çökelme davranışı hem de çökelme hızı tahmin edilebilecektir. Böylelikle mikroplastiklerin çökelme davranışı ve hızını belirleyen sayısal simülasyon yöntemi bu projenin çıktılarından birisi olacaktır. Çökelme hızının deneysel verilerinin analizi ise gerçek parçacığın dönüştürülmüş yeni dikdörtgensel geometrisi üzerinden tanımlanacak karakteristik uzunluk ve iz düşüm alanı değerlerini kullanarak boyutsuz parçacık Reynolds sayısı (Re*) ve boyutsuz sürükleme katsayısı (CD*) arasında ilişkinin yeni tanımlanacak Şekil Faktörünün bir fonksiyonu olarak “derin öğrenme” teknikleriyle iteratif olarak analizleri yapılacaktır (İP-4). Boyutsuz parçacık Reynolds sayısı (Re*) ile boyutsuz sürükleme katsayısı (CD*) arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan Şekil Faktörünün elde edilmesi sonucunda mikroplastik parçacıklar için geçerli olacak “derin öğrenme” temelli bir çökelme hız hesaplama yöntemi projenin diğer bir çıktısı olarak ortaya konacaktır. Bu yöntem yapılacak analizlerin sonucuna göre ya bir ampirik bağıntı şeklinde ya da parçacık geometrisinin fonksiyonu olarak bir seri (Re*)-(CD*) eğrileri şeklinde olacaktır. Çökelme hızı verileri aynı zamanda sayısal simülasyon sonuçlarının kalibrasyonunda da kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: mikroplastik, çökelme hızı, şekil faktörü, deneysel çalışma, sayısal modelleme, derin öğrenme

Title : Investigation of Settling Velocity for Regular and Irregular Shaped Microplastics by Experimental, Numerical and Deep Learning Methods

Summary Plastics are products consisting of a wide variety of polymers obtained from the breakdown of carbon-based materials. The variety of raw materials that make up plastics provides efficient and diverse product design. This diversity has caused global plastic production to reach 367 million tons in 2020. The main problem with plastics is how to evaluate, store or destroy plastic waste. Plastic waste, poses a serious threat to aquatic ecosystems. The use of transport models in determining the accumulation points of plastic waste is an important tool in the management plans. The settling velocity is an important factor affecting the transport models and it is related to the shape factor a single particle Most of the studies on grain shape factor are studies on natural grains. If the variety of shapes that come out of the production source in plastics due to industrial use are compared with natural particles, it is seen that roundness and sphericality in plastics are less, on the contrary, flatness, angularity and aspect ratios are higher. will appear to be important. The main aim of the proposed project is; to determine the settling velocity and settling behavior of microplastic particles in different polymer types with regular and irregular shapes, using experimental, numerical and deep learning techniques. In the experimental study, grinding of polymer layers with cryomil device and solvent method will be used in the preparation of regular and irregularly shaped microplastic particle samples ranging in size from 2-5 mm (IP-1). The prepared test samples will be left into still water in the settling column at the Fluid Mechanics Laboratory of TED University, and will be recorded with two high-resolution polar lens cameras placed perpendicular to each other (IP-2). With the analysis of video recordings; 1. Settling behavior (movements of the particle in the horizontal and vertical axes during settling) 2. Settling velocity, data will be obtained. The settling behavior data will be used to describe and classify the orbital motions of microplastic particles according to their properties such as particle type, shape, size, and density. The settling velocity data fand settling behavior rom the numerical simulation (IP-3) will also be calibrated with the experimental data. By using the obtained verified numerical simulation model, both the settling behavior and the settling velocity of any virtual microplastic particle to be produced can be predicted in the digital environment. Thus, the numerical simulation method that determines the settling behavior and settling velocity of microplastics will be one of the outputs of this project. The analysis of the experimental data of the settling velocity is based on the "deep learning process" as a function of the newly defined Shape Factor of the relationship between the dimensionless particle Reynolds number (Re*) and the dimensionless drag coefficient (CD*) using the characteristic length and projection area values ​​to be defined over the transformed new rectangular geometry of the real particle. Analyzes will be made iteratively with ” deep learning” techniques (IP-4). As a result of obtaining the Shape Factor, which best describes the relationship between the dimensionless particle Reynolds number (Re*) and the dimensionless drag coefficient (CD*), a “deep learning” based precipitation velocity calculation method that will be applicable for microplastic particles will be presented as another output of the project. This method will be either in the form of an empirical relationship or in the form of a series of (Re*)-(CD*) curves as a function of particle geometry, depending on the results of the analyzes to be made. The settling velocity data will also be used in the calibration of the numerical simulation results.

Keywords: microplastic, settling velocity, shape factor, experimental study, numerical modeling, deep learning

- ÖZGÜN DEĞER

  - Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi

Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken projenin bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır. Kaynaklar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun olarak EK-1’de verilir.

Projenin araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

- Giriş Plastikler, karbon bazlı malzemelerin parçalanmasından elde edilen çok çeşitli polimerlerden oluşan ürünlerdir. Başka bir ifadeyle, plastikler farklı hammaddelerden oluşan kapsamlı ve geniş bir aile olarak tanımlanabilmektedirler. Hammaddeleri fosil kökenli (ham petrol, gaz vb.), yenilenebilir (şeker kamışı, nişasta, bitkisel yağlar vb.) ve hatta mineral bazlı (tuz) olabilmektedir. Plastikleri oluşturan hammadde çeşitliliği, verimli ve çeşitli ürün tasarımını sağlamakta olup bu durum kullanım alanlarının genişliğini getirmektedir. Ayrıca, plastik ürünlerin ucuz, çok yönlü, dayanıklı ve sağlam olması plastiklerin ambalaj, inşaat, nakliye, tarım ve tıp gibi birçok stratejik sektörde yaygın olarak kullanılmasına yol açmaktadır. Plastikler, boyutlarına göre genel olarak dört grupta tanımlanmaktadırlar: megaplastikler (> 1 m); makroplastikler (< 1 m), mesoplastikler (< 2,5 cm); ve mikroplastikler (MP’ler) (< 5mm). Bazı tanımlarda MPler nanoplastikleri de içeren bir terim olarak kullanılmaktadır. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) kriterlerine göre MPler, nanoplastikler (nano ölçekli parçacıklar) dahil olmak üzere çapı 5 mm'den küçük tüm plastik parçacıklar veya kalıntılar olarak tanımlanmıştır (Wang vd. 2018). Yıllık küresel plastik üretiminin 2020 yılında 367 milyon tona ulaştığı bildirilmiştir (Plastics Europe, 2021). Plastik ürünlerin yaşam döngüsü üründen ürüne farklılık göstermekte olup bazıları kendisi bir ürün iken (plastik şişe gibi) bazıları ise ürününün parçalarıdır (elektronik cihazların parçaları, bina malzemesi gibi). Tüm bu ürünler, ekonomik ömürlerini tamamladıklarında atık haline gelmektedir. Ancak bazı plastik ürünlerin ömrünün bir yıldan az, bazılarının 15 yıldan fazla, bazılarının ise 50 yıl ve üzeri kullanım ömrü olması nedeniyle, toplanan plastik atık miktarı ile plastik talebi doğrudan ilişkili değildir. Burada esas sorun toplanan plastik atıkların nasıl değerlendirileceği, depolanacağı ya da yok edileceği noktasında oluşmaktadır. Örnek verilecek olursa, Avrupa genelinde 2006 yılından günümüze geri dönüşüme gönderilen plastik atık miktarı iki katına katlanmasına rağmen, 2018 yılında toplanan atıkların hala %23'ünden fazlasının çöp sahalarına gönderildiği bilinmektedir (Plastics Europe, 2021). Bu oran dikkate alındığında plastik atıklar pek çok açıdan çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Plastik atıklar, özellikle, su ekosistemleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Geniş ölçekli kullanımları, yetersiz geri dönüşümü, uygunsuz depolanmasına kalıcı doğaları da eklenince, dünya çapında sucul ortamlarda plastik kirliği önemli bir çevresel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Örnek verilecek olursa, her yıl dünya okyanuslarına ortalama 5 ila 13 milyon ton plastik atığın girdiği ve 2050 yılına kadar okyanus plastiklerinin ağırlığının balıklarınkini geçeceği tahmin edilmektedir (Elizalde-Velázquez ve Gómez-Oliván, 2021). Okyanuslardaki plastiğin yaklaşık %80'inin kara kökenli kaynaklardan veya kumsallar, nehirler, yağmur suyu akışı, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık, deniz taşımacılığı ve atmosferik çıkış içeren giriş noktalarından geldiği tahmin edilmektedir. Deniz ortamına giren MPlerin oranı hakkında çok bilgi sahibi olunmamakla birlikte kıyısal alanların yüksek enerjisi, kum ve kaya gibi diğer doğal aşındırıcıların varlığı nedeniyle daha büyük plastiklerin parçalanması veya MPlere geçişinin kıyıya yakın çevrede yaygın olabileceği kabul edilmektedir (Hardesty vd, 2017). Denizlerdeki plastik kirliliğinin düzeyinde meydana gelen bu artış uluslararası yönetmeliklerin ve eylem planlarının hazırlanmasını tetiklemiştir. Uluslararası yönetmeliklerin içerisinde Avrupa Birliği Deniz Stratejik Çerçeve Yönetmeliği (EU Marine Strategy Framework Directive, MFSD, 2008/56/EC) önemli bir yönetmelik olarak öne çıkmaktadır. Yönetmelikte 11 adet “İyi Çevre Koşulu” göstergesi verilmektedir. 10 no’lu gösterge (D10) denizel alanlarla ilgilidir ve denizel çöplerin özellik ve miktarlarının kıyısal ve denizel çevreye zarar vermeyecek seviyede olmasını öngörmektedir. Yönetmelik kapsamında Avrupa Birliğine üye ülkelerin 2020 yılı itibariyle “İyi Çevre Durumuna (Good Environmental Status)” ulaşmaları hedeflenmişti (MFSD, 2008). Ancak 2018 yılında yayınlanan ve üye ülkelerin aldıkları önlemleri değerlendiren raporda sadece 6 üye ülkenin yeterli önlemleri aldığı belirlenmiş ve 2020 hedefinin gerçekleşmeyeceği öngörülmüştür (MFSD Assessment Report, 2018). “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi” olarak bilinen Barselona Sözleşmesi kapsamında, 2 yılda bir “taraflar toplantısı” gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan 18. Taraflar (COP 18) toplantısında Akdeniz’de deniz çöplerinin önlenmesi için bölgesel planların oluşturulmasına dair bir karar alınmıştır. Bu karar, Barselona Sözleşmesinin Karasal Kaynaklar Protokolüne dayandırılmaktadır. Bahsedilen kararda oluşturulacak bölgesel planların uygulanmasında akademik kurumların katılımda bulunması desteklenmekte ve özellikle bu yönde araştırma projeleri yürütülmesi önerilmektedir. Oluşturulacak projelerin özellikle deniz çöplerinin birikmesine ve etki alanlarının belirlenmesine yönelik kapsamlı model çalışmaları olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu yönde oluşturulacak akademik katkılar sürdürülebilir planların oluşturulması için oldukça önemlidir. 21. Taraflar toplantısı (COP21) sonuç bildirgesinde, Akdeniz’de deniz çöpleri, mavi ekonomi, biyoçeşitlilik, deniz koruma alanları ve iklim değişikliğine vurgu yapılmıştır. 22. Taraflar (COP22) toplantısı Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-10 Aralık 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda kabul edilen bildirgede; plastik kirliliğini ele almak, deniz çöpünü önlemek ve azaltmak için yasal bağlayıcılığı olan küresel bir anlaşma geliştirme yetkisine sahip Uluslararası Müzakere Komitesinin kurulması için diğer bölgesel ve küresel girişimlerle uyumlu eylemlerin geliştirilmesi kararı alınmıştır (COP 22, 2021). MP atıklar (MP’ler) kaynaklarına göre iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Birincil MP’ler ilaç, tekstil ve kozmetik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan plastiklerdir. Birincil MP'ler yüzey akışı, evsel ve endüstriyel drenaj sistemleri ve atık su arıtma tesisleri deşarjı yoluyla sucul ortamlara girebilmektedir. Birincil MPler daha yüksek tüketim düzeyi ve teknolojik gelişmelerle birlikte daha yaygın hale gelmektedir (Zhao vd. 2019). İkincil MP’ler ise plastiklerin çevreye karışması ya da bırakılması sonucunda çevresel, fizikokimyasal ve biyolojik süreçlerin etkisi altında aşamalı olarak parçalanmaya uğraması ile oluşan plastiklerdir (Elizalde-Velázquez ve Gómez-Oliván, 2021). İkincil plastiklerin parçalanma oranı polimer türlerine bağlıdır. Küresel olarak üretilen sentetik polimerlerin yaklaşık %90'ı polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC), polistiren (PS) veya polietilen tereftalat (PET) türleridir (Andrady, 2019). Bu yaygın polimerlerin üretimi ve pazardaki talebi yaklaşık olarak şu şekildedir: polipropilen (PP; %19.3), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE; %17.5), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE; %12.3), polivinil klorür (PVC; %10.2) ), poliüretan (PUR; %7,7), polietilen tereftalat (PET, polyester olarak da bilinir; %7,4) ve polistiren (PS; %6,6) (PlasticEurope, 2019). Plastik türlerinin denizlerde hangi oranda bulunduğu literatürde çalışılmaktadır. Genel olarak PE ve PP'nin MP parçacıkların çoğunluğunu (%82) oluşturduğunu bilinmektedir. Ancak polistirenin (PS); deniz ortamında polietilen (PE) ve polipropilenden (PP) çok daha hızlı bir şekilde tespit edilemeyen küçüklükte parçacıklara ayrıştığı gösterilmiştir (Halle vd 2016). Bu nedenle yaygın olarak çalışılan PE ve PP dışındaki plastik türlerinin de üzerinde çalışılması gerektiği literatürde ifade edilmiştir (Zhao vd. 2019). MP’ler hava, toprak, yeraltı suları, nehirler, göller, sulak alanlar, okyanuslar gibi karadan su ortamına kadar doğal ekosistemler için tehdit oluşturmaktadır (Kumar vd. 2021(a)). MP’lerin varlığı havada (Mbachu vd 2020; Amato-Lourenco vd 2021; Wang vd 2021), toprakta (Yang vd 2021; Corradini vd 2021; Jacques and Prosser, 2021; Li vd 2021), yeraltı sularında (Bharath vd 2021; Li vd 2021; Ouda vd 2021), nehirlerde (Kumar vd 2021(a); Roebroek vd 2021; Allouzi vd 2021; Gerolin vd 2020; Kataoka vd 2019; He vd 2020), göllerde (Ballent vd 2021; Liu vd. 2019; Vaughan vd 2017; Gonzalez-Pleiter vd 2020; Turner vd 2019; Migwi vd 2020) ve sulak alanlarda (Qian vd 2021; Helcoski vd 2020; Kumar vd 2021(b)) gösterilmiştir. MP'ler, tatlı su ve deniz sistemlerinde her yerde bulunmaları nedeniyle sucul ortamlar için risk oluşturabilmektedirler (Vermaire ve diğerleri, 2017; Sighicelli ve diğerleri, 2018; Rodrigues ve diğerleri, 2018; Bucol ve diğerleri, 2020). Ayrıca, plankton ile benzer boyutları nedeniyle MP'ler, farklı trofik seviyelerdeki su organizmaları tarafından kolayca alınabilmektedir (Bessa ve diğerleri, 2018; Li ve diğerleri, 2018; Su ve diğerleri, 2019). Böylece daha yüksek trofik seviyelerde birikebilmekte, besin zincirine girebilmekte ve insan sağlığı için potansiyel bir risk oluşturmaktadırlar (Schirinzi ve diğerleri, 2017; Hwang ve diğerleri, 2019). MP'lerin suda yaşayan türler üzerinde tetikliyebileceği zararlı etkiler arasında nörotoksisite ve davranış değişiklikleri, histopatolojik hasar, biyokimyasal ve hematolojik değişiklikler ve embriyotoksisite yer almaktadır (Chen ve diğerleri, 2017; Yin ve diğerleri, 2018; Lei ve diğerleri, 2018a, 2018b; Hamed ve diğerleri, 2019; Li ve diğerleri, 2020; Elizalde-Velázquez, ve Gómez-Oliván, 2021). Mikro ve nanoplastiklerin insan vücudunda yaratacağı potansiyel hastalıkların tam kapsamı hala bilinmemektedir, ancak bilinen riskler arasında iltihaplanmalar, lezyonlar, hücrelere ve DNA'ya verilen hasar ve neoplazi yer almaktadır. Bu risklerde sadece mikro ve nanoplastikler hesaba katılmakta, mikro ve nanoplastiklerin üzerlerinde absorbe ettikleri bilinen bileşikler dahil edilmemektedir. Ayrıca küçük plastik çöpler, toksin ve kanserojen ihtiva ettiği bilinen istilacı türler, organik kirleticiler ve eser metaller için vektör olmaktadır (Lopez vd.2021). Bu nedenle MP kirliliği konusu üzerinde araştırma yapılma ihtiyacı ekosistem sağlığı ve sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip bir araştırma alanı olarak sürekliliğini korumaktadır. Okyanuslar kara kaynaklı MP atıkların son durağıdır. Okyanuslardaki plastik/MPlerin varlığı literatürde yoğun çalışılan konular arasındadır ve okyanuslardaki plastik/MP varlığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Wang vd. 2018; Dahl vd.2021; Ahmad vd. 2020; Thushari ve Senevirathna 2020; Harris vd. 2021; Thompson vd. 2004; Sharma vd. 2021; Riechers vd. 2019). Okyanuslardaki plastik kirliliğinin nedenleri şu şekilde özetlenebilir: i) plastikler okyanusta çok uzun süre kalabilmektedir, ii) bazı plastikler içerdikleri zehirli kimyasalları kademeli olarak salmakta ve daha fazla kirliliğe yol açmaktadır, iii) yoğunluğu deniz suyundan fazla olan plastiklerin çökelmesi sonucunda okyanuslarda kalıcı olmaktadır, iv) günümüzde MPlere Kuzey Buz Denizi’nden Mariana Çukuruna kadar rastlanmaktadır. Nanoplastikler dahil olmak üzere MPler, hem okyanus yaşamının hem de insan sağlığının üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğinden, bu durum ciddi bir endişe yaratmaktadır (Riechers vd. 2021). MPler üzerine önemli miktarda ekotoksikolojik çalışma olmasına rağmen, gerçek çevresel riskleri laboratuvar deneylerinde kullanılan MP örnekleri ile sahada bulunan örnekler arasındaki farklılıklar nedeniyle hala tartışmaya açık bir konudur (Andrady 2017, Lambert vd. 2017). MPlerin tipi, şekli ve bileşenleri onların toksisiteleri ile doğrudan ilişkilidir. Yapılan çalışmalar daha küçük ve fiber MPlerin genel olarak daha toksik olduğunu göstermiştir (Zhang vd. 2021). Şekil 1 ile Hardest vd. (2021)’nin çalışmasından adapte edilerek deniz çöplerinin kaynaklarını ve okyanuslarda ve kıyılarda dolaşımını özetlemektedir. Şekil 1. İnsan kaynaklı çöplerin okyanusa giriş kaynakları (oval şekiller) ve okyanuslarda ve kıyılarda dolaşımı (dikdörtgen şekiller) (Hardesty vd, 2017). MPlerin çevredeki davranışlarını (dağılım ve taşınım gibi) kontrol eden etkenler halen belirsiz olup, parçacık yoğunluğunu etkileyen biyofilm ve biyolojik kirlenmeye (biofouling) yönelik çalışmalara daha fazla odaklanılmaktadır. Bu nedenle, okyanusta potansiyel olarak büyük bir “kayıp plastik havuzu” bulunduğu düşünülmektedir. Karasal kaynaklardan her sene yaklaşık 0,4-13 milyon ton plastiğin okyanuslara ulaşmasına rağmen yüzeyde yalnızca 7.000-250.000 ton plastik olduğu tahmin edilmektedir. Bunun bir nedeni çeşitli kaynakların (kanalizasyon, sanayi, nakliye, balıkçılık vb.) özelliklerinin tanımlanmasındaki yetersizliktir. Diğer bir olasılık ise kayıp plastiklerin önemli bir yüzdesinin derin okyanusta bulunmasıdır. Bunlara ek olarak plastiklerin açık okyanusa ulaşmadan önce haliçlerde ve kıyı şeritlerinde hapsolması üçüncü olasılık olarak düşünülebilmektedir. Haliçlerin besin, karbon ve sedimanları farklı mekanizmalar kullanarak filtreleme yaptığı bilinmektedir. Benzer şekilde haliçler nehir MPleri için bir filtre işlevi görebilmektedir (Lopez vd. 2021). Birleşmiş Milletler Çevre Programının 2021 (UNEP, 2021) yılında okyanuslara yönelik yayınladığı raporda verilen kritik bulgulara göre: - Mevcut girişimlere ve çabalara rağmen okyanuslardaki plastik miktarının 75-199 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Eğer etkin koruma planları devreye sokulmazsa, ekosistemlere giren plastik atık miktarının 2040 yılına kadar yılda 23-37 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. - Plastikler deniz, tatlı su ve karasal sistemlerde plankton ve birincil üretim üzerindeki etkileriyle küresel karbon döngüsünü değiştirebilir. Deniz ekosistemleri, özellikle mangrovlar, deniz çayırları, mercanlar ve tuz bataklıkları karbonun tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Okyanuslara ve kıyı bölge ekosistemlerine plastik kirliliğinin verdiği zarar, iklim değişikliğinin hem dengelenmesine hem de bu ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı dirençli kalmasını zorlaştırmaktadır. - Deniz çöpü ve plastik kirliliği, denizcilik ve liman operasyonlarının yanı sıra kıyı topluluklarının geçim kaynakları için de ciddi tehditler oluşturmaktadır. Denizlerdeki plastik kirliliğinin turizm, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerindeki etkileri ile ilgili ekonomik maliyetlerinin, temizlik gibi diğer maliyetlerle birlikte dünya genelinde en az 6-19 milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. - Deniz çöpü ve plastiklerin oluşturduğu çoklu ve kademeli riskler, onları tehdit çarpanları haline getirmektedir. İklim değişikliği ve deniz kaynaklarının aşırı kullanımı gibi diğer stres etkenleri ile birlikte hareket ederek, tek başına meydana gelmelerinden çok daha büyük hasara neden olabilirler. Deniz çöpü ve plastiklerin doğrudan etkilerinin neden olduğu önemli kıyı ekosistemlerinde habitat değişiklikleri, yerel gıda üretimini etkiler ve kıyı yapılarına zarar vererek, aşırı olaylara karşı dayanıklılık kaybı ve kıyı topluluklarında iklim değişikliği gibi geniş kapsamlı ve öngörülemeyen sonuçlara yol açmaktadır. Deniz çöpü ve plastik risklerinin bu nedenle daha geniş kümülatif riskler üzerinden değerlendirilmesi gerekir. - Deniz çöplerinin ve plastiklerin ekosistem işleyişine ve insan sağlığına yönelik uzun vadeli, büyük ölçekli risk potansiyeli olan artan sayıda sıcak noktalar oluşmuştur. Başlıca kaynakların arasında, kapalı yapısı nedeniyle büyük miktarlarda deniz çöpü ve plastiğin biriktiği ve milyonlarca insan için risk oluşturan Akdeniz bölgesi de bulunmaktadır. - Plastikle ilgili sera gazı emisyonları belirgin miktardadır. Konvansiyonel fosil yakıt bazlı plastiklerin üretimi, kullanımı ve bertarafı ile ilişkili sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar yaklaşık 2,1 gigaton karbondioksit eşdeğerine veya küresel karbon bütçesinin yüzde 19'una ulaşacağı tahmin edilmektedir. Başka bir yaklaşım kullanılarak, 2050 yılına kadar yaklaşık 6,5 gigaton karbondioksit eşdeğerine veya küresel karbon bütçesinin yüzde 15'ine yükseleceği tahmin edilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında MP kirliliği üzerine farklı disiplinlerce yapılacak araştırmaların önemi açıktır. Özellikle MP çöplerin durağan haldeyken, akışkanın hidrodinamik etkisiyle harekete başlaması, akışkanla ile birlikte askıda veya taban yükü olarak taşınması ve tekrar hidrodinamik etkinin azalmasıyla durağan hale geçerek birikme bölgeleri oluşturmasının model çalışmalarıyla belirlenmesi sürekli genişleyen bir araştırma alanıdır. Tüm bu çalışmalarda hidrodinamik denklemlerle birlikte MP taşınım denklemleri kullanılarak bir taşınım modeli oluşturulmaktadır. Taşınım modelleri içerisindeki denklemlerde yer alarak parçacık özelliklerini en iyi temsil eden MP parçacığın çökelme hızı, modelin başarısını doğrudan etkileyen önemli bir parametredir ve bu proje önerisinin ana çalışma konusudur. - Mikroplastikler için Taşınım Modellemesi Genel anlamda, MPlerin taşınımı üç boyutlu uzayda parçacıkların bir konumdan diğerine hareketi olarak tanımlanır. Taşınım modellemesi denklemleri deterministik ve stokastik bileşenlerden oluşmaktadır. Stokastik bileşen uzay ve zamanda rastgele değişen rüzgar ve dalga zorlama alanları dahil olmak üzere okyanus akıntılarının çözülmemiş kısmından kaynaklanan türbülanslı süreçleri hesaba katar (van Sebille vd 2020). Sucul ortamlarda bulunan MPler ekosistem ve organizmalar için ciddi bir tehdittir. Araştırmalar MPlerin okyanus ve tatlı sularda biriktiğini ve besin zincirine girdiğini göstermektedir. MPlerin modelleme çalışmalarında her ne kadar fiziksel veya sayısal metotlar kullanılabilecek olmasına karşın eğer modellemesi düşünülen bölgenin körfez gibi çok geniş bir alana sahip olması halinde laboratuvardaki ölçeklendirilmiş fiziksel modellemelerle güvenilir sonuç alınması ölçek etkisinden dolayı mümkün değildir. Bu nedenle çalışmalar taşınım moelleri üzerinden sayısal modelleri ile yapılmasını zorunlu kılmaktadır. MPlerin sucul ortamlara girişi, yayılımını ve birikmesinin belirlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması çalışmaları için taşınım modellemesi kullanılır ve sahada yapılacak çalışmalar bu yolla desteklenir. Modellemeden elde edilen sonuçlar ile MP kaynak noktaları, hidrodinamik etki altında mekansal dağılımı ve sıcak noktaların varlığı hakkında bilgi edinilebilmektedir. Ayrıca, MPlerin taşınımını anlamak ekosistem üzerindeki etkilerini de anlamamıza yardımcı olmaktadır (Petersen ve Hubbart, 2021). Okyanuslarda bulunan MPlerle ilgili yapılan sayısal modelleme çalışmaları, MPlerin nereden kaynaklandığı, nerede biriktiği ve oraya nasıl ulaştığı bilgisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Yapılan modellemelerin sorunun çözümünde önemli bir adım olduğu bilinmektedir. Modelleme araçları biyolojik tür dağılım haritaları ve diğer ekolojik bilgilerle birleştirilerek, taksonlar veya ilgilenilen coğrafi bölgeler için riskli noktaların tahmininde kullanılmaktadır. Buna ek olarak taşınım yolları, sıcak noktalar, potansiyel kaynaklar ve çökelme noktalarının (sinks) belirlenmesinde senaryo analizleri gene sayısal modeller aracılığı ile yapılabilmektedir (Hardasty et al, 2017). Plastikler hafiflikleri nedeniyle rüzgar ve akıntı ile taşınabilmektedirler. Yağış, yüzey akımı ve nehirler aracılığı ile plastik atıklar karadan denizel ortamlara ulaşmaktadır. Benzer şekilde plastik atıklar denizden karaya da taşınabilirler. Sucul ortamlarda plastiklerin taşınımını yöneten ana etkenler fiziksel süreçlerdir. Fiziksel süreçlere açık okyanus süreçleri; Stokes sürüklemesi; dikey karışma; iç gelgitler; rüzgar kuvveti; Langmuir dolaşımı; buz oluşumu, erimesi ve sürüklenmesi; kıyısal akıntılar ve yüzey dalgaları; aşırı doğa olayları ve biyolojik taşınım örnek verilebilir (van Sebille vd 2020). Plastiklerin su kolonu boyunca dağılımı anlaşılmadan dalga kaynaklı taşınım ve okyanuslardaki plastik miktarı tahmin hesaplarının doğru olarak yapılması mümkün değildir. Su kolonu boyunca dağılımı kontrol eden ana parametrelerden biri parçacık çökelme/yükselme hızıdır. Sucul ortamlarda taşınımı tanımlamak için, parçacıkların çökelme veya yükselme hızı esastır, çünkü parçacık taşıma mesafesinin önemli bir belirleyicisi olan birikme eğilimini belirler. Başka bir ifadeyle mikro/makro plastiklerin sucul ortamlardaki taşınım davranışında parçacık çökelme/yükselme hızı temel bir parametredir (Khatmullina ve Osachenko, 2017; Waldschlager vd., 2020). Projenin yürütücüsü tarafından daha önce TÜBİTAK 1002 destek kapsamında tamamlanmış olan 117Y500 no’lu projede; yarı kapalı körfezler için taşınım modeli geliştirilmiş ve Fethiye Körfezi için uygulanmıştır. Proje sonucu SCI endeksli Q1 dergide (Marine Pollution Bulletin) yayın yapılmıştır (Genç vd, 2020). Çalışma sırasında yürütücü, taşınım modelinin temelini oluşturan ilerlemeli-yayılma denkleminde (Panel yanıtları dosyasında denklem verilmektedir) yer alan plastik parçacık çökelme hızının modelleme sonuçları üzerinde belirleyici ve kritik bir öneme sahip olduğunu görmüştür. Bu nedenle MP çökelme hızı üzerine araştırmaya yapmaya karar vermiş ve bu konu üzerine bir proje önerisi verme fikri doğmuştur. C. Türkiye Kıyı Alanları için Yapılan Mikroplastik Araştırmalar Türkiye’de kıyısal alanlarda MP üzerine yapılmış çalışmalara değinmeden önce, kıyı sularının dışında sulak alanlar, göller ve nehir sularında da yapılan çalışmaların bazılarından kısaca bahsedilecektir. Karaoğlu ve Gül (2020) Çağlayan Vadisi, Fırtına Vadisi, İkizdere Vadisi ve Rize iline içmesuyunu sağlayan Salarha Vadisi yüzey suyu, sediman ve kurbağa yavrusu örnekleri toplamışlardır. Sediman örneklerinde polipropilen (PP) ve polietilen (PE), yüzey sularında ve kurbağa yavrularında polietilen tereftalat (PET) belirgin olarak bulunmuştur. Erdoğan (2020), Cevdet Dündar Göleti (Yozgat/Türkiye) yüzey suyundan alınan örneklerde MP kirliliğini araştırmış ve analiz sonuçlarına göre polipropilen (PP) ve polietilen (PE) en yaygın gözlemlenen plastik türü olarak belirlenmiştir. Çomaklı vd. (2020) Erzurumda 2380 m rakımda bulunan krater gölünde MP varlığını araştırmış ve alınan örneklerde polietilen (PE) ve polipropilen (PP) tespit edilmiştir. Tavşanoğlu vd. (2020) Süreyyabey Baraj Gölü’nde (Yozgat) yaptıkları araştırmada göl suyunda belirgin olarak polietilen tereftalat (PET), polivinil klorid (PVC), polistren (PS), polietilen (PE) ve polpropilen (PP) MP parçacıkların varlığını göstermişlerdir. Bu çalışmalara ek olarak arıtma tesisleri çıkış suyunda bulunan MPler üzerine de yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (Bilgin vd., 2020; Yurtsever ve Yurtsever, 2019). Türkiye’de kıyı alanlarındaki plastik kirliliği üzerine yapılmış çalışmalar son 10 yılda yoğunlaşmaktadır. Topçu vd. (2013) Karadeniz sahilinde 10 farklı kumsalda belirledikleri deniz çöplerinin %63’ünün boyutları 2-7 cm arasında değişen makroplastik atıklardan oluştuklarını saptamışlardır. Bulunan atıkların yarısından fazlasının 25 farklı ülkenin etiketini taşıdığını belirlemişlerdir. Eryaşar vd. (2014) Mersin Körfezi’nde trol ağlarına takılan atıkların %73 oranında makroplastik içerdiğini bulmuşlardır. Gökdağ vd. (2016) Kuzey Doğu Akdeniz deniz suyu ve sedimanında MP yoğunluklarını ölçmüşler ve su yüzeyi, su kolonu ve sediman örneklerinde MP tespit etmişlerdir. Gündoğdu vd. (2017) Mersin Körfezinde 4 ayrı noktada topladıkları plastik deniz çöplerinin ağırlıklı olarak Polietilen (PE), Polipropilen (PP) ve polietilen tereftalat (PET)’den oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Olguner vd. (2018) Antalya Körfezi’nde, Lara Kumsalı doğusu, Side ilçesi batı ve doğusunda olmak üzere üç ayrı noktada denizden aldıkları örneklerin %71’inin plastik olduğunu tespit etmişlerdir. Tunçer vd. (2018) Marmara Denizi yüzey sularında MP varlığını tespit eden ilk çalışmalardan birini yürütmüşlerdir. Daha sonra Sari Erkan vd. (2021) İstanbul şehrinin Marmara Denizi kıyılarında kurulan 43 istasyondan alınan örnekleri incelemiş, MP tip ve renk dağılımını araştırmışlardır. Ulgen vd. (2019) Sarayköy Kumsalı (İyidere, Rize) çöplerinin %15’inin polistren (PS) olduğunu belirlemişlerdir. Kumsalda biriken çöplerin %22’sinin nehir kaynaklı, %21’inin dolgu ve çöp boşaltma sonucu ve %18’inin de balıkçılık kaynaklı olduğu sonucuna varmışlardır. Öztekin vd. (2019) Sarıkum Lagünü’nü (Sinop) kumsal çöplerinin %95,61’inin plastik olduğunu ifade etmişlerdir. Ertaş (2021(a)) Akyatan Lagünü’nde (Adana) topladıkları kumsal çöplerinin %84’ünün plastik olduğunu belirlemiştir. Ertaş (2021(b)) Homa Lagünü’nde (İzmir Körfezi) topladıkları kumsal çöplerinin %35’inin polistren (PS) olduğunu belirlemiştir. Türkiye sularındaki MP kirliliğinin güncel durumu ile ilgili kapsamlı bir araştırma Çevik vd. (2021) tarafından hazırlanan derleme makalesinde detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Makaleye göre Türkiye sularında belirgin bir plastik kirliliği sorunu mevcuttur. Bu sorun özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nin plastik ithalatını 2018 yılında yasaklamasıyla Türkiye’nin plastik ithalatının artmasının sonucunda giderek önemli bir hale gelmiştir. Türkiye’ye 2018 yılı öncesi yılda 261.864 ton plastik ithalatı yapılırken, 2020 yılında bu rakam 772.831 tona çıkmıştır. Son dönemde plastik ithalatına sınırlama getirildiyse de yasadışı plastik girişi devam etmektedir. Plastik atıkların yanlış yönetimi sonucunda Akdeniz’deki plastik kirliliği girişinin %16,8’inin Türkiye kıyılarından gerçekleştiği bilinmektedir (Gündoğdu ve Walker, 2021). Plastiklerin akıbeti ve etkilerinin bilimsel olarak anlaşılması ve ayrıca denizlerimize giren plastik miktarını azaltmaya yönelik eylemlerin gerekliliğinin önemli olduğu yukarıdaki çalışmalarda da vurgulanmaktadır. MP kirliliği ile ilgili alınan önemli eylemlerden biri de T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sahibi olduğu “Denizlerimizde Bütünleşik Kirlilik İzleme (ve Değerlendirme) Programı”dır. Proje kapsamında Türkiye denizlerinde deniz çöpleri için Deniz Strateji Çerçeve Direktifi’nde yer alan göstergelerden MPler, denizdeki çöpler ve sahildeki çöpler çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlarla kalite sınıflandırılması yapılarak, kıyı su kütlelerinin ve denizel alanların durumları değerlendirilecektir (Denizlerde İzleme, 2021). ​Bir diğer önemli proje de Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün sahibi olduğu "Yerüstü Sularında MPler, Etkileri ve Kontrol Yöntemleri Projesi"’dir. Söz konusu çalışmada yerüstü sularında bulunan MPlerin ve çöplerin sınıflandırılması, kompozisyonlarının ve kaynaklarının belirlenmesi, kıyı sularına ulaşma potansiyeli ve miktarlarının ortaya konulması, ülke genelinde MP ve çöpler için riskli alanların belirlenmesi, seçilecek alanlarda izlenmesi, MPlerin üzerine adsorbe olan kimyasalların tespit edilmesi, su-sediman ve biyotadaki akıbeti ile sucul ekosistem üzerindeki etkilerinin araştırılması ve kontrol yöntemlerinin ortaya konulması hedeflenmektedir (Yerüstü Suları, 2021). Yukarıdaki paragraflardan da görüleceği üzere, kıyı alanlarımızda plastiklerin varlığına yönelik araştırmalar mevcuttur ve konu ile ilgili önemli projeler yürütülmektedir. Bu projelerde vurgulanan MPlerin kıyı sularına ulaşma potansiyeli ve ülke genelinde MP ve çöpler için riskli alanların belirlenmesi konularında modelleme araçlarının kullanılmasını gerektirmektedir. Ancak plastiklerin olası birikme yerlerini modelleyen çalışmalar (Genç vd., 2021) henüz yeterli değildir ve Türkiye kıyıları için henüz başlangıç aşamasındadır. D.Literatürde Mikroplastik Parçacık Çökelme Hızı ile İlgili Yapılmış Çalışmalar MPlerin sebep olduğu çevresel sorunların tanımlanabilmesi için MPlerin sucul ortamda izledikleri yollar, kaynakları, birikme bölgeleri ve ekosistemi nasıl etkiledikleri çalışılmalıdır. Bu nedenle MP parçacıkların fiziksel davranışları üzerine önemli bir bilgi birikimi gerekmektedir. 2016 yılına kadar MPlerin özellikle çökelme davranışı üzerine yapılmış çok az çalışma bulunmaktadır (Kowalski vd. 2016, Wang vd. 2016). Deneysel çalışmalardan elde edilecek çökelme davranışı bilgisinin taşınım modeline uygulanması MPlerin sucul ortamlarda izledikleri yolları anlamamıza yardımcı olacaktır. Parçacık çökelme/yükselme hızı bu nedenle su kolonu boyunca parçacık dağılımını kontrol eden ana parametrelerden biridir. MPlerin su kolonundaki dağılımı taşınım modelleri için önemli olup MP çökelme hızı ne kadar doğru ifade edilirse, taşınım modeli de o derece güvenilir sonuçlar verecektir. Daha gerçekçi bir taşınım modeli, sucul ortamlarda MPlerin birikme noktalarının daha gerçekçi tahmin edilmesini sağlayacaktır. Sürükleme ve kaldırma kuvvetleri arasındaki bir denge olan çökelme hızı için parametrik ifade, küre, disk ve elipsoid gibi düzenli şekiller için bilinmektedir. Düzensiz şekilli parçacıklar için bu denge daha az anlaşılırdır. Sedimentolojide yaygın olarak kullanılan bu yaklaşım, MPler için son 6 yılda daha belirgin bir şekilde çalışılmaya başlanmıştır. D.1 Deneysel Çalışmalar Literatürde plastiklerin çökelme hızı ile ilgili deneysel çalışmayı içeren ilk çalışma Ballent vd. (2013) tarafından yapılan çalışma kabul edilmektedir (Kowalski, 2016). Portekiz açıklarında bulunan Nazare Kanyonu’ndaki plastik kirlilik taşınımını modellemek için yaptıkları çalışmada, Ballent vd. (2013) plastiklerin hidrodinamik davranışını belirlemek üzere plastik parçacıkların çökelme hızları üzerine deneysel çalışma yapmışlardır. Çökelme hızı hesaplamalarında video analizi ile ortalama çökelme hızı hesaplanmıştır. Daha sonra Kowalski vd. (2016), MPlerin çökelme davranışını ve parçacık şekli ilişkisi etkisini daha iyi anlamak için detaylı bir deneysel çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmalarında, farklı tuzluluktaki akışkanlar kullanarak düzensiz şekilli MP parçacıklar (Polistiren (PS), Poliamid (PA), Polimetil metakrilat (PMMA), Polietilen tereftalat (PET), Polioksimetilen (POM), ve Polivinil klorür (PVC)) ile çökelme deneyleri yapmışlardır. Ölçülen çökelme hızlarını doğrulamak için küresel şekilli PS kullanmışlardır. Deney sonuçları çökelme hızının, yalnızca parçacık yoğunluğu, boyutu ve sıvı yoğunluğu ile değil, aynı zamanda hesaplanan teorik değerlerden önemli ölçüde sapmaya yol açan parçacık şekli ile de ilgili olduğunu göstermiştir.. Khatmullina vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada, parçacık şeklinin MPlerin çökelme davranışı üzerindeki etkisi, boyutları 0,5 ila 5 mm arasında değişen, küre, kısa silindir ve uzun silindir şeklindeki MP parçacıkları (Polikaprolakton (PCL) ve balıkçı ağı parçaları) için çalışılmıştır. Deney analiz sonucunda elde edilen çökelme hızı denklemleri literatürde küresel şekilli parçacıklar için üretilmiş olan yarı ampirik denklemler ile karşılaştırılmış ve uzun silindir şeklindeki MP parçacık dışında diğer parçacıkların literatürdeki sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Kaiser vd. (2017) yayınladıkları çalışmada biyolojik kirliliğin çökelme hızı üzerine etkisini ölçmüşlerdir. Laboratuvarda hazırladıkları düzenli (silindirik) şekilli MP parçacıkları (PS ve PE) Baltık Denizi’nde biyolojik kirlilik oluşması için 14 hafta bekletmişlerdir. Daha sonra çökelme hızı deneyleri sonucunda çökelme hızı hesaplamışlardır. Deney sonuçlarını kalibre etmek için biyolojik kirlenmeye uğramamış, küre şeklindeki PS parçacıkları ile de deney yürütmüşledir. Deney sonuçları biyolojik kirliliğin çökelme hızını arttırdığını göstermiştir. Waldschläger ve Schüttrumpf (2019) parçacık yoğunluk, çap ve şeklinin küre, topak ve lif şeklindeki MP parçacıkların (Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polistiren (PS), Polivinil klorür (PVC), polietilen tereftalat (PET)) çökelme ve yükselme hızı üzerine etkisini çalışmışlardır. Deney sonuçları literatürdeki MP parçacıklar için yapılmış olan diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra literatürde küresellik göz önüne alınarak sediman taşınımı için geliştirilen denklemler ile deney analiz sonuçlarını karşılaştırmışlar ve literatür ile kendi araştırma sonuçları arasında belirgin bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bu sonuç MPlerin genelde sediman taneleri ile aynı şeklide davrandığı düşüncesinin doğru olmadığını göstermektedir. Bu bilgi MP çökelme hızı araştırmalarına olan gerekliliği vurgulayan bir sonuç olmuştur. Bu çalışmayı takiben Waldschläger vd. (2020) çevresel yıpranmaya uğramış makroplastik ve MP parçacıkların çökelme ve yükselme hızlarını çalışmışlardır. Sanata Ana Nehri (ABD) yatağından toplanan 100 mikro ve makroplastik (Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polistiren (PS), Polivinil klorür (PVC), polietilen tereftalat (PET)) örnek için çökelme ve yükselme deneyleri yapılmış ve formüller önerilmiştir. Parçacık şekli belirlenirken kısa, orta ve uzun kenarlar ve karakteristik uzunluk olarak eşdeğer küre çapı dikkate alınmıştır. Deney sonuçları analizinde Waldschläger ve Schüttrumpf’da (2019) verilen yöntemi izlemişler ve bu iki çalışmanın karşılaştırması sonucunda Waldschläger ve Schüttrumpf (2019)’da verilen denklemlerin bu çalışmada da geçerli olduğu sonucuna varmışlardır. Doğada değişime uğramış MP parçacıklar için bir çalışma da Kaiser vd. (2019) tarafından yürütülmüştür. Kaiser vd. (2019) biyolojik kirliliğe uğramış MP parçacıkların kıyısal sular ve nehir ağızlarındaki çökelme davranış ve hızlarını araştırmışlardır. Parçacık şekli belirlenirken kısa, orta ve uzun kenarlar ve karakteristik uzunluk olarak eşdeğer küre çapı dikkate alınmıştır. Ancak doğada tespit edilen plastikler sadece düzenli şekilli değil, rastgele ve düzensiz şekillere de sahiptirler. Literatürde düzensiz şekilli MP parçacıkların şekil faktörü (shape faktör), sürükleme hızı (drag velocity), çökelme hızı (settling velocity) ve yükselme hızı (rising velocity) üzerine yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Govindan vd. (2021) düzensiz parçacıkların çökelme özelliklerini inceledikleri çalışmalarında şekil faktörü etkisini çalışmışlardır. Çalışmalarında iki boyutlu görüntü parametrelerini kullanarak düzensiz parçacıkların şekil tanımlayıcıları arasındaki ilişkiyi derinlemesine araştırmışlardır. Düzensiz şekilli parçacıklar için eşdeğer küre çapı kullanmışlardır. Deneylerinde kum, plastik (yoğunluk 1136 kg/m3), ragi ve hardal tohumunun çökelme hızını çalışmışlardır. Çalışmada kullanılan plastik türü belirtilmemiş sadece yoğunluk bilgisi verilmiştir. Wang vd. (2021) düzensiz şekilli MPlerin (PS, PA, PET, PVC) çökelme hızlarını kararlı ve dinamik akış şartları altında incelemişlerdir. Düzensiz şekilli parçacıklar için karakteristik uzunluk olarak eşdeğer küre çapı kullanmışlardır.Dinamik akış koşullarını sarsma masası üzerine koydukları su tankı ile elde etmişlerdir. Her iki akım koşulu için çökelme hızını belirgin bir şekilde etkileyen etkenin parçacık şekli olduğu sonucuna varmışlardır. Francalanci vd. (2021) farklı plastik türlerinin çökelme hızları üzerine yaptıkları çalışmada üç boyutlu, iki boyutlu ve bir boyutlu şekilleri kapsayacak referans çap elde etmişlerdir. Düzensiz şekilli parçacıklar için eşdeğer küre çapı kullanmışlardır. Araştırmalarının sonucunda daha önce doğal parçacıklar için çalışılmış olan çökelme hızı denklemini (Ferguson ve Church, 2004) farklı hidrolik rejimler için (düşük Reynolds hızından yüksek Reynolds hızına kadar) ve küre, disk ve fiber şekilli parçacıklar için geçerli olacak şekilde geliştirmişlerdir. Yukarıda sunulan literatür çalışmalarında, küre dışındaki parçacıklar için çap, D yerine parçacığın hacmine eşit kürenin çapı olan nominal çap, Dn karakteristik uzunluk olarak alınmıştır. Buradaki temel yaklaşım şekli ne olursa olsun tüm parçacıkların küreselliğe evrilmesine çalışılmasıdır. Önerilen bu proje kapsamında ise küresellikten ziyade dikdörtgen prizmatik bir şekle dönüştürülmesi çalışmaya özgünlük katacaktır. Parçacık dikdörtgen prizması içine alınarak ve prizmanın geometrisi kullanılarak karakteristik uzunluk ve maksimum izdüşüm alanları sürükleme katsayısı CD ve parçacık Reynolds sayısı Re bağıntılarında kullanılacaktır. Gerçek parçacık ile dönüştürülen parçacık arasındaki şekilsel ilişki ise yeni geliştirilecek şekil faktörü üzerinden yapılacaktır. Şekil faktörü, dikdörtgen prizmatik şekle dönüşümü yapılan parçacığın boyutsuz yassılık oranı ve gerçek parçacık ile dikdörtgen prizmatik şekle dönüşümü yapılan parçacığın hacimsel oranının bir fonksiyonu olarak tanımlanacaktır. D.2 Sayısal Modelleme Çalışmaları Deneysel çalışmanın yanı sıra, literatürde sadece çökelme hızının belirlenmesinin dışında, çökelme esansındaki düşme yörüngeleri ve eksenel hareketleri üzerine sayısal modelleme çalışması yapılması gerekliliği de vurgulanmaktadır (de Kruijf vd., 2021). Deneysel ve sayısal çalışmanın bir arada yapılması probleme bütüncül yaklaşım için gerekli olup her biri diğerini tamamlayan çalışmaları içerir. Projenin önerildiği tarih itibarıyla MPler için yapılan tek çalışmaolan Ahmadi vd. (2022) tarafından MP parçacıkların fiziksel parametrelerinin çökelme hızı üzerine etkisi Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics (CFD)) simülasyonunun kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada düzenli ve düzensiz şekilli MP parçacıklar (PS, PA66, PBAT, PVC, PCL, PLA, PLLA) kullanmışlardır. CFD simülasyonlarında parçacıkların düşme yörüngesi modellenmiş ancak yatay düzlem hareketleri çalışılmamıştır. Kullandıkları yöntem, “overset” yaklaşımı ile parçacık çevresindeki bölgede ayrı bir hacim olarak çözüm ağı oluşturulması ve su kolonu içindeki hareketinin zamana bağlı olarak çözülmesidir. Bu yaklaşım mümkün olan en detaylı yaklaşımlardan biri olmakla birlikte sistematik bir doğrulama ve geçerleme çalışması gerektirmektedir. Ahmadi vd (2022) tarafından yayınlanan çalışmada çözüm ağı ve zaman adımı hassasiyeti detaylı incelenmemiş olup sonuçların ampirik bağıntılar ve deneysel veri ile doğrulanması da oldukça zayıftır. Önerilen proje kapsamında yapılacak sayısal modellemede (CFD) daha detaylı ve bilimsel yönteme uygun bir çalışma olarak gerçekleştirilecek ve literatürdeki bu belirtilen eksiklikleri giderecektir. D.3 Yapay Zeka Uygulamaları Deneysel çalışmaların uygulama genişliğinin sınırlı olması ve sayısal modellerde kullanılan matematiksel modellerin karmaşıklığı parçacık çökelme hızı çalışmalarının zorluklarındandır (Agwu vd., 2020; Cao vd., 2020). Bu zorluklar, son yıllarda makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmalarının çökelme hızı araştırmalarında uygulanması sonucunu doğurmuştur. Bu konudaki ilk çalışmalardan bir tanesi Rooki vd. (2012) tarafından yapılan çalışmadır. Rooki vd. (2012) çalışmalarında, literatürden topladıkları deneysel verileri kullanarak, küresel şekilli katı parçacıkların “Newtonian” ve “Newtonian olmayan” akışlardaki düşme hızlarını yapay zeka ağı ile analiz etmişlerdir. Analiz sonuçları yapay zeka ağlarının katı küresel parçacıkların son çökelme hızlarını doğrudan tahmin etmede kullanılabileceğini göstermiştir. Li vd. (2014) çökelen bir parçacık için duvar etkisi üzerine yaptıkları çalışmada literatürden topladıkları küre, silindir ve dikdörtgenler prizması şekilli parçacıkların deneysel verilerini iki farklı yapay zeka yöntemi (Yapay Sinir Ağı ve Destek Vektör Makinesi) kullanarak analiz etmişler ve küre, silindir ve dikdörtgenler prizmasından farklı şekiller için duvar etkisini tahmin eden bir model geliştirmişlerdir. Cao vd. (2020) literatürden topladıkları sediman çökelme hızı verisini kullanarak geliştirdikleri makine öğrenmesi algoritması ile kohezyonsuz sedimanın suda çökelme hızını tahmin eden bir model geliştirmişlerdir. Çalışmaları sediman taşınımı çalışmalarında makine öğrenmesinin etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Loh vd. (2021) su kaynaklarındaki sedimentasyon probleminde önemli bir etken olan çökelme hızını ince taneli sedimanlar için geliştirdikleri üç farklı makine öğrenmesi modelini karşılaştırmalı kullanarak çalışmışlardır. Rush vd (2021-a) son çökelme hızı için optimal bir makine öğrenmesi modeli geliştirmeyi amaçladıkları çalışmalarında 33 farklı makaleden topladıkları deney verisini kullanmışlardır. Kullandıkları veri düzenli şekilli (silindir, küp, dikdörtgenler prizması vb.) parçacıklar ve düzensiz şekilli kum parçacıklarını içermektedir. Cahyono (2022) yapay zeka ağı prosedürü kullanarak farklı boyut, şekil faktörü ve su sıcaklıkları için 7 farklı çökelme hızı denklemi geliştirmiştir. Geliştirilen denklemler literatürdeki üç farklı çökelme hızı denklemi ile karşılaştırmıştır. Çalışmanın sonunda önerilen denklemlerin çapı 0.05 mm-10 mm arasında değişen sediman parçacıkları için kullanılabileceği gösterilmiştir. Özet olarak, çökelme hızı araştırmalarında makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları son 10 yılda çalışılan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde bulunan makalelerin çoğunluğu daha önce çalışılmış deneysel veriler kullanılarak yapılmıştır, küçük bir kısmında ise deneyler (Li vd., 2014) yürütülmüş ve literatür verileri ile birlikte analiz edilmiştir. MPlerin çökelme hızı için bütünleşik bir deneysel çalışmanın yapılıp yapay zeka algoritmalarının uygulandığı bir çalışmaya, projenin önerildiği tarih itibarıyla, ulaşılamamıştır. Bu yönüyle önerilen çalışma bir ilktir. Ayrıca makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları gelişmekte olan teknolojiler olarak kabul edilmekte olup, önerilen proje bu teknolojilerin farklı alanlarda entegrasyonuna da zemin oluşturacaktır. E. Önerilen Projenin Mevcut Bilgi Birikimine Getireceği Özgün Değer Yukarıda verilen deneysel ve sayısal çalışmaların ortak yönü MP parçacıkların çökelme hızının ortalama dikey vektörüne, yani deneysel bir düzenekte belirli bir dikey mesafeyi geçmek için gereken zamana odaklanmasıdır. Çökelme hızı ile sadece karmaşık etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkan kümülatif etki basit haliyle fiziksel bir büyüklük olarak ortaya konmaktadır. Oysa dikey mesafeyi geçme zamanına etkiler son derece karmaşıktır ve parçacığın çökelmesi sırasında özellikle köşelerde akım ayrılması (flow seperation), parçacık üzerindeki pozitif/negatif basınç salınımları ve türbülans gözlemlenmektedir. Basınç ve eylemsizlik momentinin getirdiği dengesizlik MP parçacığın çökelme yörüngesine yatay ekseni de dahil eder. Bu durum çökelme yörüngesinin karmaşık bir yapıya dönüşmesine sebep olmaktadır. Önerilen projede parçacıkların çökelme hızları, düşme yörüngeleri ve düşme sırasında kendi eksenlerinde yapacakları hareketler hem deneysel olarak çalışılacak hem de sayısal modelleme ile simülasyonları yapılacaktır. Deneysel çalışma verileri analiz edilirken video işleme algoritması olarak hareket bilgisi veya optik akış ölçümü kullanılacaktır. Günümüzde “Convolutional Neural Networks (CNN)” kullanımının yaygınlaşması ile birlikte optik akış hesaplamalarından en etkin sonuç verenler derin öğrenme yöntemlerine dayanmaktadır. Proje önerisinin verildiği tarih itibarıyla bu yöntemin daha önce çökelme hızı, parçacık yörüngesi ve eksen hareketi analizinde kullanıldığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu yöntem ile analiz çalışmaya özgünlük kazandırmaktadır. Deneysel ve sayısal çalışmaya ek olarak derin öğrenme algoritması kullanılarak deney sonuçları ile çökelme davranışı analiz edilecek ve geometrik olarak dikdörtgensilliğe dönüşümü yapılan parçacığın L karakteristik uzunluğu ve A maksimum iz düşüm alanı kullanarak hesaplanacak boyutsuz düzeltilmiş parçacık Reynolds sayısı Re* ile düzeltilmiş sürükleme katsayısı CD* ve yeni tanımlanacak olan (şekil faktörü) derin öğrenme algoritmasının girdileri olarak kullanılacaktır. Derin öğrenme veri temelli yaklaşımdır. Küresel ve büyük ölçekte MP araştırmalarının makina öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarına dayandırılarak çalışılması çok yeni bir yöntemdir. Bu bağlamda, önerilen projede makine öğrenmesinin bir alt kümesi ve derin öğrenme algoritmalarının merkezinde olan yapay sinir ağları (Artificial Neural Network, ANN) çökelme hızı ve hızı etkileyen değişkenlerin arasındaki ilişkinin analiz edilmesinde deney ve sayısal modelin yanında etkin bir üçüncü bir yöntem olarak kullanılacaktır. Bu yaklaşım MP çökelme hızı çalışmalarında daha önce kullanılmamıştır. Çökelme hareketini etkileyen, parçacık ile ilgili en önemli parametreler parçacığın şekli, yoğunluğu ve boyutu olarak öne çıkmaktadır. MPler özelinde parçacık boyutunun nispeten dar bir aralıkta (<5mm) olması ve aynı şekilde yoğunluğun ise 1,05-1,60 gr/cm3 arasında değiştiği düşünülürse boyut ve yoğunluk parametrelerine nispeten parçacık şekillerindeki çok geniş bir aralıktaki büyük farklılaşmanın MP parçacığın çökelme hareketinde en belirleyici parametre olacağını ortaya çıkarmaktadır. Plastikler özellikleri itibarıyla çok farklı şekillerde endüstriyel imalatları olup doğada parçalanırken de farklı şekillerde bozunma göstermektedirler. Bu proje teklifinde bu nedenle boyutları 1-5 mm, yoğunlukları 1,05-1,60 gr/cm3 arasında değişen MP parçacıkların düzenli ve düzensiz geniş bir şekil aralığında çökelme hızları belirlenerek tüm şekiller için geçerli olacak genel bir şekil faktörünün derin öğrenme yöntemi ile analizi ve tanımlanması yapılarak deneysel temele dayalı çökelme hızı hesaplama yöntemi ortaya konulacaktır. Bu yöntem ile elde edilecek çökelme hızları MPlerin hidrodinamik taşınım modellemesinde güvenilir bir şekilde kullanılabilecetir. . Böylece literatürde konu ile ilgili açık alana katkı sunulmuş olacaktır. Ayrıca önerilen proje sonuçları politika yapıcılar ve uygulayıcılara kullanabilecekleri bir bilgi alanı sağlayarak kıyı yönetim ve planlamalarında daha doğru projeksiyonların yapılmasına da katkı sağlayacaktır. Literatürde özetlenen çalışmalardan önerilen projenin temel farklılıkları ve literatüre sunacağı katkı aşağıda özetlenmektedir: - Önerilen projede kullanılacak MP parçacıklar literatürde yer alan çalışmalarda araştırılan tüm MP polimerleri içerecektir. Önceki çalışmalardan farklı olarak da MP parçacıklarının hazırlanmasında literatürde daha önce kullanılmamış olan solvent yöntemi ilk defa kullanılacaktır. Sunulan literatürde polimer tipleri için üreticiden alınan polimer tabakaları sıvı azot ile dondurularak, daha sonra kriyomil cihazı ile öğütülerek düzensiz şekilli parçacıklar elde edilmiştir. Ancak, gevrek tipli polimerlerden solvent yöntemi ile düzensiz şekilli parçacıklar elde edilebilmektedir. Bu yaklaşım daha önce literatürdeki çalışmalarda kullanılmamış olup önerilen proje kapsamında kulllanılacaktır. Solvent yönteminin seçilmesinin temel nedeni üretilen polimer parçacıklara takviye malzemesi eklenmesini mümkün kılmasıdır. Günlük yaşamda kullanılan plastik malzemelerin hemen hepsinde güçlendirici (reinforcement), UV-filitresi, renklendirici ve alev geciktirici (flame retardant) gibi farklı amaçlarla eklenmiş takviye malzemeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, çalışmanın bu kısmında amaçlanan saf polimer ve takviyeli polimer parçacıklar arasındaki çökelmedavranışı farkını tespit etmektir. Takviyeli polimer parçacıkların; doğaya salınan MP atıkları daha gerçekçi temsil edeceği düşünülmektedir. - Yukarıda sunulan literatür çalışmalarında, küre dışındaki parçacıklar için çap, D yerine parçacığın hacmine eşit kürenin çapı olan nominal çap, Dn karakteristik uzunluk olarak alınmıştır. Buradaki temel yaklaşım şekli ne olursa olsun tüm parçacıkların küreselliğe evrilmesine çalışılmasıdır. Önerilen bu proje kapsamında ise küresellikten ziyade dikdörtgen prizmatik bir şekle dönüştürülmesi yapılarak çalışmaya özgünlüksağlanacaktır. Parçacık dikdörtgen prizması içine alınarak prizmanın geometrisi kullanılarak karakteristik uzunluk ve iz düşüm alanları, sürükleme katsayısı CD ve parçacık Reynolds sayısı Re bağıntılarında kullanılacaktır. Gerçek parçacık ile dönüştürülen parçacık arasındaki ilişki ise yeni geliştirilecek şekil faktörü üzerinden yapılacaktır. Burada şekil faktörünün dönüşümü için yapılan parçacığın boyutsuz yassılık oranı ve gerçek parçacık ile dönüşümü yapılan parçacığın hacimsel oranının fonksiyonu olarak tanımlanacaktır. - MPler üzerinde yapılan çalışmalar deney düzeyinde kalıp sayısal model ile yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır (Ahmadi vd., 2022). Bu projede düşen parçacık yörüngesi dikeyde ve yatay eksende hem deneysel hem de sayısal model üzerinde çalışılarak sonuçları karşılaştırılacaktır. Literatürde çalışılan sayısal modellemelerde parçacığın düşme yörüngesi modellenmiş, yatay eksendeki hareketleri sayısal model ile çalışılmamıştır. Literatürde daha önce deneysel çalışma ile sayısal modellemenin bir arada yapıldığı ve parçacığın düşey ve yatayda yaptığı hareketlerin incelendiği bütünleşik bir çalışma bulunmamaktadır. Buna ek olarak deneysel çalışma verileri analiz edilirken video işleme algoritması olarak hareket bilgisi veya optik akış ölçümü derin öğrenme yöntemlerine dayandırılarak kullanılacaktır. Bu tür bir analiz yaklaşımı daha önce MPler özelinde kullanılmamıştır. - Deneysel ve sayısal çalışmaya ek olarak derin öğrenme algoritması kullanılarak deney sonuçları ile çökelme davranışı analiz edilecek ve denkleminin değişkenleri olan W (parçacığın batık ağırlığı), L (parçacığın karakteristik uzunluğu), ve (şekil faktörü) derin öğrenme algoritmasının girdileri olarak kullanılacaktır. Derin öğrenme veri temelli yaklaşımdır. Küresel ve büyük ölçekte MP araştırmalarının makina öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarına dayandırılarak çalışılması çok yeni bir yaklaşımdır. Bu bağlamda, önerilen projede makine öğrenmesinin bir alt kümesi ve derin öğrenme algoritmalarının merkezinde olan yapay sinir ağları (Artificial Neural Network, ANN) çökelme hızı ve hızı etkileyen değişkenlerin arasındaki ilişkinin analiz edilmesinde deney ve sayısal modelin yanında etkin bir üçüncü bir yöntem olarak kullanılacaktır. MPlerin çökelme hızı için deneysel çalışmanın yapılıp yapay zeka algoritmalarının uygulandığı bir çalışmaya, projenin önerildiği tarih itibarıyla, ulaşılamamıştır. Bu yönüyle önerilen çalışma bir ilktir. Ayrıca makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları gelişmekte olan teknolojiler olarak kabul edilmekte olup, önerilen proje bu teknolojilerin farklı alanlarda entegrasyonuna da zemin oluşturacaktır.

  - Amaç ve Hedefler

Proje önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Önerilen projenin nihai amacı MP’ler için geliştirmiş çökelme hızı hesaplama yöntemi, çökelme davranışı ve boyutsuz parçacık Reynolds sayısı (Re*) ile boyutsuz sürükleme katsayısı (CD*) arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan Şekil Faktörü elde etmektir. Ayrıca Şekil Faktörünün elde edilmesi sonucunda mikroplastik parçacıklar için geçerli olacak “derin öğrenme” temelli bir çökelme hız hesaplama yöntemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, bilim insanlarının ve uygulayıcıların kullanabilecekleri modellere yönelik bir bilgi boşluğu kapatılarak politika yapıcılar ve uygulayıcılar için kullanabilecekleri bir bilgi alanı sağlamanın yanı sıra kıyı yönetim ve planlamalarında daha doğru projeksiyonların yapılmasına katkı sunacaktır. Projenin hedefleri aşağıda sıralanmaktadır: - Çökelme deneyleri için uygun MPlerin hazırlanması, tanımlanması ve karakterizasyonu (İP-1). İP-1’in başarı ölçütü MPlerin hazırlandıktan sonra ATR-FTIR ile tanımlanması sonucunda hedeflenen polimer tipinde ve yaklaşık 2-5 mm aralığında düzenli ve düzensiz MP parçacıklar elde edilmesidir. - İP-1’de oluşturulan MP parçacıklar ile çökelme deneylerinin CD-Re grafiklerinin oluşturulması ve analizi (İP-2). İP-2’nin başarı ölçütü çökelme hızı, parçacık yörüngesi ve eksen hareketi analizinde öklit uzaklık kullanılacak “EPE”sinin ortalama olarak 3-4 arasında oluşmasıdır. İP-2’nin diğer başarı ölçütü düzenli ve düzensiz şekilli MPlerin CD-Re analizlerinin literatür ile uyumlu olmasıdır (yaklaşık %5 bağıl ortalama hata). - MPlerin çökelme hızlarının hesaplamalı akışkanlar yöntemi ile sayısal modellemesi ve analizini gerçekleştirmek (İP-3). İP-3’ün başarı ölçütü düzenli ve düzensiz şekilli MPlerin şekil faktörü analizlerinin literatür ile uyumlu olmasıdır (yaklaşık %5 bağıl ortalama hata). - Derin Öğrenme ile Deney Sonuçlarının Çökelme Davranışı için Analizi ve Şekil Faktörü Geliştirilmesi (İP-4). İP-4 kapsamında başarı ölçütü olarak RMSE ve MAE’de hata payının %0.2; MVAF ve TVE’nin hata payının %5 olması hedeflenmektedir (Loh vd, 2021).

- YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Proje önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Tanımlanması (İP-1) Çökelme deneylerinde kullanılacak MP parçacık türleri Türkiye kıyılarında tespit edilen türleri de kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Su kolonunda çökelme gösterdiği bilinen Polistren (PS), Polilaktikasit (PLA), Poliamid 6 (PA6), Polietilen tereftalat (PET) ve Polivinil klorür (PVC) deneylerde çalışılacak olan polimer tipleridir. Bu polimerler üreticilerinden temin edilecektir. Ayrıca aşağıda “iii” nolu yöntem de belirtildiği üzere üretilecek düzensiz şekilli takviyeli polimer de deneylerde kullanılacaktır. Polimer şekilleri düzenli (küre, küp, silindir, yarım silindir, yarım küre, dikdörtgenler prizması, disk, plaka) ve düzensiz şekiller olarak iki grupta toplanacaktır. Düzenli şekilli MP parçacıklar üreticiden temin edilecektir. Düzenli ve düzensiz şekilli PLA parçacıklar için TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde mevcut bulun an Raise3D-N2 model 3-B yazıcı kullanılacaktır. Düzensiz şekilli polimerleri elde etmek için ise literatürde iki yöntem önerilmektedir (Khatmullina vd., 2017; Kaiser vd., 2019; Melkebeke vd. 2020; Wang vd., 2021; Francalanci vd. 2021;Govindan vd. 2021): i) Üreticiden satın alınan polimer tabakalara düzensiz şekillerin kesilerek verilmesi, ii) Üreticiden satın alınan polimer tabakaların sıvı nitrojen ile dondurulup Kriyojenik öğütme (Cryogenic grinding) yöntemi ile düzensiz şekiller verilmesi. Kriyojenik öğütmede kriyomil (Cryomill) cihazı kullanılmaktadır. Cihaz dondurarak öğütme yapabilen bir cihazdır. Öğütme kavanozları, sisteme bağlı olan soğutma ünitesinden sürekli sıvı azot akışıyla işlem süresince soğutma yapmakta ve böylece numunenin yumuşaması ve uçucu kaybı engellenmektedir. Sıvı azot akışı otomatik dolum sisteminden sürekli sağlanarak sıcaklık -196 °C 'de tutulmaktadır. Parçacıklar kuvvetli çarpma etkisi ile öğütülerek istenen boyuta getirilmektedir. Yukarıda belirtilen yöntemlere ek olarak üçüncü bir yöntem de önerilecektir: iii) Solvent (çözücü) yöntemi kullanılarak üretilen “gevrek (brittle)” polimerlerin, el ile parçalanması ile düzensiz morfoloji elde etmek. Solvent yönteminin seçilmesinin temel nedeni üretilen polimer parçacıklara takviye malzemesi eklenmesini mümkün kılmasıdır. Günlük yaşamda kullanılan plastik malzemelerin hemen hepsinde güçlendirici (reinforcement), UV-filitresi, renklendirici ve alev geciktirici (flame retardant) gibi farklı amaçlarla eklenmiş takviye malzemeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, çalışmanın bu kısmında amaçlanan saf polimer ve takviyeli polimer parçacıklar arasındaki çökelme davranış farklılığını tespit etmektir. Takviyeli polimer parçacıkların doğaya salınan MP atıkları daha gerçekçi temsil edeceği düşünülmektedir. Bu amaçla, çözücü içerisinde hem polimer hem de polimer kompozit (takviyeli polimerler) malzemeler üretilecektir. Solvent yöntemi ile üretilen polimer kompozit malzemeler literatürde çalışılmıştır (Donmez,vd. 2022; Guo vd., 2013)). Bu hedef için gevrek polimerler tercih edilecektir ve akabinde MP parçacık haline getirilen polimer ve kompozitinin çökelme davranışı farkı daha önce literatürde çalışılmamıştır. Davranış farkının hem yoğunluk hem de yüzey pürüzünden meydana gelebileceği öngörülmektedir. Bilhassa parçacık eklenmesi ile nano-mikro ölçekte görülebilen yüzey pürüzü farkı Atomik Kuvvet Mikroskobu ile tespit edilecektir. Söz konusu mikroskop TED Ünivesitesi Nanokompozit Laboratuvar’ında mevcuttur. Literatürde ikinci yöntemin tercih edildiği çalışmalar mevcuttur (Francalanci vd. 2021;Govindan vd. 2021). İkinci yöntem özellikle parçalama sırasında parçacıkların fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirebilecek ısı etkisini içermemesi nedeniyle bu araştırma projesi için de tercih edilmiştir. İlgili yöntemlerde kullanılması öngörülen polimerler Polistiren (PS), Poliamid, 6 (PA 6), Polimetilmetakrilat (PMMA), Polietilentereftalat (PET), Polioksimetilen (POM), Polivinil klorür (PVC), Akrilonitrilbütadienstriren (ABS), Polietilen (PE), Polilaktk asit (PLA) olarak belirlenmiştir. Deneylerin gidişatı değerlendirilerek polimerlerin her biri için yukarıda verilen yöntemlerden en uygun olanı tespit edilecektir. Hazırlanan MP parçacıkların polimerik kimliğini karakterize etmek için tüm parçacıklar üzerinde ATR-FTIR (Attenuated total reflection Fourier transform infrared) analizleri yapılacaktır. Daha sonra şekil, boyut ve yuvarlaklıklarına göre kesin olarak tanımlanması yapılacaktır. Şekil tanımlaması optomekatronik teknolojisi kullanan video ölçüm sistemi kullanılarak yapılacaktır. Optomekatronik video ölçüm sistemleri mikro tümsekler de dahil olmak üzere hassas 3D şekilli numuneleri incelemek için en uygun sistemler arasında sayılmaktadır. Son olarak parçacıkların yoğunlukları belirlenecektir. Partikül yoğunlukları, ISO 1183-1(2019) uyarınca titrasyon yönteminin bir varyasyonu kullanılarak belirlenecektir. İP-1 kapsamında üretilecek ve tanımları yapılacak MP parçacıklar İP-2 ve İP-3 kapsamında deneysel ve sayısal model çalışmalarında kullanılacaktır. İP-1’de araştırmacı olan Prof.Dr. Hatice Kaplan Can Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Polimer Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Polimer alanında yetkinliği ile tanınan ve bu alanda birçok ulusal ve uluslarası yayına sahip olan bir araştırmacıdır. İP-1’de polimer malzemelerin hazırlanması, tanımlanması ve karakterizasyonunda çalışacaktır. İP-1’de diğer araştırmacı olan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çağıl Kandemir TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Kompozit ve nanokompozit malzemeler, yüzey bilimi, ince filmler, atomik kuvvet mikroskobu ve litografisi araştırma alanlarıdır. İP-1’de polimer malzemelerin hazırlanması, tanımlanması ve karakterizasyonunda çalışacaktır. Çökelme Deneyleri ve Deney Sonuçlarının Analizi (İP-2) Çökelme Deneyleri Çökelme deneyleri için TED Üniversitesi Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında kurulu bulunan ve Fotoğraf 1’de gösterilen deney düzeneği kullanılacaktır. Düzenek 50 cm yüksekliğindeki çelik çerçeve üzerine oturtulmuş 2.5 m yüksekliğinde ve 50 cm çapında pleksiglas silindir şeklinde su çökelme kolonu olarak tasarlanmıştır. Fotoğraf 1. Kullanılacak deney düzeneği Çökelme kolonu şehir şebeke suyu ile doldurulacaktır. Düzenekteki suyun durulması için ilk doldurma işleminden sonra 24 saat beklenecektir. MP parçacık yüzeyinde olabilecek elektrostatik yüklemeyi ortadan kaldırmak için parçacıklar su kolonuna atılmadan önce aynı ısıdaki suda 1saat bekletilecektir. Su kolonunun sıcaklığı her deneyden 15 dakika önce ve deney tamamlandıktan 15 dakika sonra ölçülecektir. Parçacığın suyun yüzey gerilimine maruz kalmaması için MP parçacık vakumlu cımbız yardımıyla su yüzeyinin 3-4 cm altından batık olacak şekilde bırakılacaktır. Her bir parçacık için deneyler 5’er kez tekrarlanacaktır. Literatürdeki SCI endeksli ve saygın dergilerde yayımlanmış ve önerilen konunun deneysel kısmı ile paralel çalışmalar içeren makalelerde (Waldschlager vd., 2020; Waldschlager ve Schuttrumpf, 2019; Khatmullina ve Isachenko, 2017; Kaiser vd., 2017; Kowalski vd., 2016; Ballent vd., 2013) MP çökelme deneylerinde MP parçacık 3’er kez atılarak ortalama çökelme hızı hesabı yapılmıştır. Francalanci vd. (2021)’de MP çökelme deneylerinde MP parçacık 5’er kez atılarak ortalama çökelme hızı değerleri hesaplanmıştır. Ölçümler parçacığınsabit son hızına (terminal velocity) ulaşabilmesi için üst çizgisi su kolonunun oturduğu çerçeve ayağının 1 m üstünde olan 50 cm’lik uzunluğundaki iki çizgi arasında yapılacaktır. MP parçacığın sabit son hızına ulaşması için gereken mesafe (su yüzeyinin üzerinden ölçülmektedir) daha önce plastik parçacıklar üzerine yapılmış benzer çalışmalar göz önüne alınarak belirlenmiştir (Walschlager vd. 2020; Kuizenga vd. 2022). Deneylerde düzenli (küre, küp, silindir, yarım silindir, yarım küre, dikdörtgenler prizması, disk, plaka) ve düzensiz şekillerde üretilmiş PS, PA6, PMMA, PET, POM, PVC, ABS, PE ve PLA MP parçacıklar kullanılacaktır. Yaklaşık olarak farklı şekillerde 200 adet düzenli ve 100 adet düzensiz parçacığın deneylerde kullanılması planlanmaktadır. Deneyler birbirine dik olarak yerleştirilmiş iki adet hızlı dijital video kamera (high speed camera) ile kaydedilecektir. Böylelikle, iki adet kamera ile parçacığın her yöndeki hareketleri kayıt altına alınmış olacaktır. Parçacık düşme hızı, parçacık yörüngesi ve düşme sırasında parçacığın kendi ekseninde yapacağı hareketler video kayıtlarının analizi ile hesaplanacaktır. Deney Sonuçlarının Analizi Herhangi bir Newtonian akışkanın içerisinde askıda olan parçacık, eğer parçacık yoğunluğu (p) ile akışkan yoğunluğu (f) arasındaki fark pozitif ise ve parçacığın boyutu 0,1m’den büyük ise çökelmeye başlar. Parçacığın batık ağırlığı (FG’) Denklem 1’da verilmektedir. FG'=gρp-ρfVp (1) Bu denklemde g yerçekimi ivmesi ve Vp parçacığın hacmidir. Son (terminal) çökelme hızı, w, sürükleme kuvveti (FD), batık ağırlığa (FG’) eşit olduğunda ulaşılan hızdır. Çökelme hızı denklemi; W (parçacığın batık ağırlığı), L (parçacığın karakteristik uzunluğu), f (kullanılan akışkanın yoğunluğu), f (kullanılan akışkanın dinamik vizkozitesi), D (çökelme kolonunun çapı) ve (Şekil Faktörü) değişkenlerine bağlı bir denklemdir (Göğüş vd., 2001). Çökelme hızı, w denklemi boyutsuz sayıları Denklem 2’de verilmektedir. fW12ρfw2L2, wLρfμf, DL, Ψ=0 (2) Bu denklemin ilk iki boyutsuz parametresi sırasıyla sürükleme katsayısı (CD) ve parçacık Reynolds sayısı (Re) dir. Diğer iki boyutsuz parametre ise çökelme kolonunun karakteristikk uzunluğa oranı (D/L) ve Şekil Faktörüdür (). Çökelme problemlerinde ana hedef Reynold’s sayısı (Denklem 3) ile sürükleme katsayısı (CD) (Denklem 4) arasında bir ilişki bulmaktır. Re=ρfwLμ (3) CD=FDρfw2(L22) (4) Eğer parçacığın şekli küre ise işler nispeten kolaylaşarak karakteristik uzunluk (3)’nolu denklemdeki Reynolds sayısında kürenin çapı, D ve (4)’nolu denklemdeki CD’deki parçacığın en büyük kesit alanı ise, A=D2/4 cinsinden ifade edilmektedir. Bu tanımlamalar sonrasında gerekli kısaltmalar yapıldığında basitleştirilmiş Re-CD bağıntısı elde edilebilecektir. Parçacıkların düzensiz şekilli olması durumu ise probleme ayrı bir zorluk getirmekte ve çözüme şekil faktörünün eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Eğer Denklem (2) dikkatlice incelendiği takdirde Şekil Faktörü ve karakteristik uzunluk L’ye belirgin bir şekilde bağlı olduğu açıkça görülmektedir. Önerilen bu çalışmada yeni bir şekil faktörü ve karakteristik uzunluk önerilecek ve tanımlanacaktır. Özgün değer bölümünde verilmiş olan literatürden de görüleceği üzere küre dışındaki düzenli ve düzensiz parçacıkların karakteristik uzunluğu olarak eşdeğer küre çapı, Dn alınmıştır (Denklem 5). Dn=36πVp (5) Yukarıdaki denklemde Vp parçacık hacmidir. Buradaki temel yaklaşım şekli ne olursa olsun tüm parçacıkların küreselliğe evrilmesine çalışılmasıdır. Parçacık şekli ölçümü için ise farklı yöntemler mevcuttur. Kullanılan yöntemler karşılaştırma çizelgelerinden, karmaşık sayısal üç boyutlu Fourier analizine kadar uzanmaktadır. Bu tür sayısal indeksler şekil faktörünü (shape factor) çöke lme denklemine birleştirmede kullanılmaktadır. Literatürde şeklin sayısallaştırılmasında yaygın olarak kullanılan Corey Şekil Faktörü Denklem 2’de verilmektedir. Şekil Faktörü için ise yaygın olarak kullanılan Corey tarafından ileri sürülen Şekil Faktörüdür (Denklem 6). CSF=DsDiDl (6) Yukarıda Dl uzun, Di ara ve Ds kısa çapı ifade etmektedir. Denklem (5) ve (6)’daki yaklaşım doğal aşınmayla oluşan parçacıklar için ağırlıklı olarak kullanılmakla birlikte MPler gibi geniş bir aralıktaki karmışık şeklin yaygın olduğu düzensiz şekilli parçacıklar için yeterli doğrulukta sonuçlar vermemektedir (Göğüş vd., 2001). Önerilen bu proje kapsamında ise (5) nolu denklemdeki gibi küresellikten ziyade dikdörtgen prizmatik bir şekle dönüştürülmesi yapılacaktır. Burada parçacık dikdörtgen prizması içine alınarak prizmanın en uzun boyutu karakteristik uzunluk ve maksimum iz düşüm alanı ile düzeltilmiş sürükleme katsayısı CD* ve düzeltilmiş parçacık Reynolds sayısı Re* bağıntıları elde edilecektir. Gerçek parçacık ile dönüştürülen parçacık arasındaki ilişki ise yeni geliştirilecek şekil faktörü üzerinden yapılacaktır. Burada şekil faktörünün dönüşümü için yapılan parçacığın boyutsuz yassılık oranı ve gerçek parçacık ile dönüşümü yapılan parçacığın hacimsel oranının fonksiyonu olarak tanımlanacaktır. Bu metodoloji ile analizlerin yapılmasında deneylerden gelecek video kayıtları kullanılacaktır. Çökelme deneylerinde kullanılacak MP parçacıkları yapıları gereği polarizasyon özellikleri sergilemektedirler. Bu durum onların video kaydındaki görünürlüklerini ve dolayısı ile analiz edilmelerini zorlaştırmaktadır. Polarsens kameralar incelenenecek parçacıklarda istenmeyen parlamayı azaltarak kenar algılamasını iyileştirirerek görüntününün çözünürlüğünü arttıracaktır. MP parçacıkların deneyler sonucunda çökelme hızı ölçüm değerleri ve parçacık yörüngelerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Parçacık yörüngelerinin analizi deney video kayıtları üzerinden yapılacaktır. Deney sonuçlarının analizinde çekilen görüntülerin netliği ve detayları yakalayabilmesi çok önemlidir. Bu nedenle deneylerde polarsens kamera kullanılacaktır. Polarsens kamera ile kaydedilen deney görüntülerinden parçacık düşme hızı, parçacık yörüngesi ve düşme sırasında parçacığın kendi ekseninde yapacağı hareketler analiz edilecektir. Literatürde dijital video kayıtlarının çökelme hızı analizinde Ballent vd., 2013 ve van Melkebeke vd., 2020 tarafından kullanılan ve açık bir yazılım olan ImageJ (ImageJ, 2022) mevcuttur. Ayrıca literatürde parçacık yörüngesi analizinde Tracker açık yazılımı kullanıldığı bilinmektedir (de Jesus, 2021; Tracker, 2022). Önerilen çalışmada dijital video kayıtları kullanılarak yapılacak olan çökelme hızı, parçacık yörüngesi ve eksen hareketi analizinde video işleme yöntemleri kullanılacaktır. İP-2’de belirtildiği üzere deneyler sırasında iki adet kamera kullanılarak dijital video kayıtları alınacaktır. Bu videolar proje kapsamında kullanılacak olan video veri kümesini oluşturacaktır. Bu çalışmada video işleme algoritması olarak hareket bilgisi veya optik akış ölçümü kullanılacaktır. Hareket bilgisi video çerçevelerinin (görüntülerinin) barındırdığı nesnelerin hareket yoğunluklarının ölçümünde optik akış vektörlerinden yararlanılarak ölçülür. Başka bir ifadeyle videolardaki nesneler hareket ettiğinde meydana gelen hareket olarak da tanımlanabilir (Shah vd., 2021). Bu yöntem daha önce çökelme hızı, parçacık yörüngesi ve eksen hareketi analizinde kullanılmamıştır. Bu durum çalışmanın özgünlüğünü kuvvetlendirmektedir. Günümüzde literatürde optik akış hesaplamaları klasik (geleneksel) ve modern (derin öğrenme tabanlı) olarak iki yöntemle gerçekleştirilmektedir. Klasik yöntemlerden yoğun optik akış algoritmaları görüntüdeki her bir pikselin bir önceki görüntüdekine kıyasla yer değiştirmesinin hesaplanmasına dayanır. Bir diğer klasik yöntem olan seyrek optik akışı ise yalnızca yer değiştiren piksellerin yer değiştirme miktarının hesaplanmasına dayanır. Günümüzde “Convolutional Neural Networks (CNN)” kullanımının yaygınlaşması ile birlikte optik akış hesaplamalarından en etkin sonuç verenler derin öğrenme yöntemlerine dayanmaktadır. Şu anda literatürde doğruluk ve az zaman harcaması nedeniyle derin öğrenme temelli yöntemler geleneksel yöntemlere tercih edilmektedir (Savian vd, 2020). CNN’ler optik akış hesaplaması sırasında denetimli veya denetimsiz eğitime dayanabilir. Eğitim denetimsiz ise sinir ağları etiketlenmemiş görüntüleri optik akış hesaplamasında kullanır. Denetimli eğitimde ise görüntülerin etiketlenmesi gerekmektedir. Denetimli eğitim günümüzde denetimsiz eğitimden daha iyi performans sergilemektedir (Savian vd. 2020). Önerilen projede, literatürde en etkin verim ve hız sağlayabilmesi nedeniyle çökelme hızı, parçacık yörüngesi ve eksen hareketi analizinde kullanılacak CNN tabanlı ölçüm metodu olarak “Recurrent All-Pairs Field Transforms (RAFT)” (Zachary ve Deng, 2020) ağ modeli kullanılacaktır. Bu iş paketi ile paralel olarak gerçekleştirilecek olan İP-3 kapsamında oluşturulacak sayısal modelleme ile çökelme hızı, parçacık düşme yörüngesi ve parçacık eksen hareketleri analiz sonuçları video veri kümesinde videoların etiketlenmesinde kullanılacaktır. Bu etiketlenmiş videolar CNN modelinin eğitimi ve testi için kullanılacaktır. Makina öğrenmesi ve daha spesifik olarak derin öğrenme modellerinin yüksek performans ve daha iyi genelleme sağlayabilmesi için veri kümesinin eğitim ve test seti olarak iki bölüme ayrılması önem taşımaktadır. Önerilen proje kapsamında, literatürdeki çalışmalarda da önerildiği üzere, veri kümesinin %80’i eğitim, %20’si de modelin testinde kullanılacaktır (Loh vd, 2021). Bu oluşturulan model ile optik akış tahmin edilen ve doğruluk verisi arasındaki farkı belirleyen son nokta hatası (End Point Error-EPE) açısından daha verimli bir şekilde tahmin edilebilecektir. Çökelme hızı, parçacık yörüngesi ve eksen hareketi analizi oluşturmak için geliştirilecek bu çalışmanın öklit uzaklık kullanılacak “EPE”sinin ortalama olarak 3-4 civarı olacağı öngörülmektedir (Savian vd. 2020). Tanımlanmış şekil faktörünün sürükleme katsayısı, CD ve Reynolds sayısı, Re üzerindeki etkisi, CD-Re ve CD -Re grafikleri her bir plastik tipi ve şekli için çizilerek incelenecektir. Elde edilen grafiklerden Göğüş vd. (2001)’de önerilen yöntem ile çökelme hızı değerleri hesaplanacaktır. Hesaplanan hız değerleri literatürde farklı şekil ve türdeki parçacıklar için çalışılmış çökelme hızı denklemleri ile karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmada eğer hesaplanan hız değerleri literatüre göre yaklaşık %5 bağıl ortalama hata verir ise (Göğüş vd, 2001) araştırma sonuçları doğru kabul edilecektir. Literatürde Francalanci vd. (2021) aynı oranı %10 olarak tanımlamışlardır. Ancak bu çalışmada Göğüş vd. (2001) tarafından kullanılan değer dikkate alınacaktır. Prof.Dr. Mehmet Ali Kökpınar TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Hidrolik deney ve modelleme alanlarında yetkinliği ile tanınan ve bu alanlarda bir çok ulusal ve uluslarası yayına sahip olan bir araştırmacıdır. İP-2’de deney düzeneğinin kontrolü, deneylerin yapılması ve takibi, deney sonuçlarının analizinde çalışacaktır. İP-2’de araştırmacı olan Doç.Dr. Gökçe Nur Yılmaz TED Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Video işleme, görüntü işleme, derin öğrenme ve makina öğrenmesi alanlarında yetkinliği ile tanınan Doç.Dr. Yılmaz, bu alanlarda bir çok ulusal ve uluslarası projede yürütücülük ve araştırmacılık yapmış, ulusal ve uluslarası yayınlara sahip olan bir araştırmacıdır. İP-2’de video görüntülerinin işleme analizinde çalışacaktır. Hesaplamalı Akışkanlar Yöntemi ile Mikroplastik Parçacıkların Çökelme Modellemesi (İP-3) Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) gün geçtikçe daha yaygın kullanılan araçlar haline gelmiştir. Sürekli artan hesaplama gücünün yanı sıra, yetenekleri artan ticari yazılımlar da bu artışta etkin olmuştur. Daha önce savunma sanayi ile kısıtlı olan birçok kullanım diğer alanlara da nüfuz etmektedir. MPlerin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi ile analizi de bu kapsamda gelişen bir alan olmakla birlikte, ulaşılabilen kaynaklar oldukça sınırlıdır. Bu konuda literatür incelendiğinde, temel iki amaç ve bu amaçlara uygun birbirinden farklı yaklaşımlar görülmektedir. Birbirini destekleyen bu iki amaçtan ilki, parçacıkların tek tek özelliklerinin belirlenmesinden çok, taşınımın modellenmesi ve birikim ve çökelme noktalarının bulunmasıdır (Fatahi vd, 2021) (Wang vd, 2009). Bu modelleme çalışmalarında genel olarak parçacıkların geometric parametrelerini hesaplayacak küçüklükte bir çözünürlüğe inmek yerine integral parametreler yardımı ile modelleme yoluna gidilmektedir. Hacimsel parçacık yük miktarının da düşüklüğü sebebi ile bu modellerde akışın çözülmesi sonra değişik boyutlarda parçacıkların yörüngeleri hesaplanmaktadır. İkinci analiz türü ve yaklaşımı ise, değişik boyut ve şekillerdeki mikro parçacıkların taşınım denklemlerinde kullanılacak katsayıların belirlenmesidir. Belirtilen ilk sınıftaki analiz türüne göre hesaplama açısından daha zorlu olup, çok daha fazla hesaplama gücü gerektirmektedir. Bu başvuru kapsamında detaylı olarak verildiği üzere bu konudaki literatür deney ağırlıklıdır. HAD yaklaşımının kullanıldığı çalışmalar ise çok az sayıda ve oldukça yenidir (Jeremy vd, 2020). Aşağıda kullanılacak yaklaşım detaylı olarak açıklanmıştır. MP parçaların su içindeki hareketinin incelenmesi planlanmakta olduğu için ana faz olan su, sıkışamaz akışların çözümünde kullanılan, yoğunluğun değişmediği Navier-Stokes denklemleri kullanılarak modellenecektir. Bu denklem seti aşağıda verilmiştir. ∂ui∂xi=0 ( 7 ) ∂ui∂t+∂ujui∂xj=∂∂xjμ∂ui∂xj-1ρ∂p∂xi ( 8 ) Yukarıda verilen bu denklemlerde ρ,u,p ve μ sırası ile yoğunluk, hızı basınç ve viskoziteyi temsil etmektedir. Sıkışamaz N-S denklem seti, yapısı gereği, sıkışabilir formülasyondan farklıdır. Öncelikle kütlenin korunumu denkleminin karakteri hiperbolikten eliptiğe dönmektedir. Bu sebeple, basınç temelli formülasyonlar veya önkoşullandırma yöntemleri gibi, sıkışabilir akışlar için geliştirilmiş standart çözüm yöntemlerinden farklı yöntemler kullanılmaktadır (Baş vd, 2014). Bir diğer önemli farklılık ise sıkışamaz akışlarda enerjinin korunumu denkleminin diğer korunum denklemlerinden ayrılması ve istisnai durumlar hariç çözüm zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır. Akış çözümlerinin bir diğer önemli kısmı türbülans modellemesidir. Momentumun korunumu denklemlerindeki doğrusal olmayan (nonlinear) terimlerden kaynaklanan bu fenomenin çözülmesi için gereken hesaplama gücü gereksinimi sebebi ile daha çok modellenmektedir. Proje gereklilikleri sebebi ile nispeten büyük modellere geçilmesi ve kritik Reynold’s sayılarını aşması durumunda türbülansa geçiş modeli de içeren bir türbülans modeli kullanılacaktır. Bu kapsamda kullanılabilecek, Spalart Allmaras üstüne yazılmış türbülansa geçiş terimlerini de içeren Bas Cakmakcioglu modelinin formülasyonu aşağıda verilmiştir (Cakmakcioglu vd, 2017). ∂ϑT∂t+∂∂xjϑTuj=γBCCb1SϑT-Cw1fwϑTd2+1σ∂∂xjϑl+ϑT∂ϑT∂xj+Cb2∂ϑT∂xj∂ϑT∂xj ( 9) γBC=1-e-maxReθ-Rec,0X1Rec-maxϑBC-X2,0X2 (10) Burada ϒBC türbülansa geçiş öncesi üretimi baskılamak için kullanılan terim olup, BC türbülansa geçiş modeli ile ilgili tüm terimlerin tanımları ve hesaplama yöntemleri ilgili kaynaklarda verilmiştir (Cakmakcioglu vd, 2017). Havacılık ve uzay sanayi başta olmak üzere birçok alanda çözümün kolaylaştırılması ve çözüm sürelerinin kısaltılması adına akışkanın durduğu ve katı hacmin hareket ettiği problemler, katının durduğu, akışkanın ise hareket ettiği modellerle değiştirilmektedir. Zamandan bağımsız çözümlerin kullanımını da mümkün kılan bu yaklaşım özellikle dış akış problemleri başta olmak üzere birçok problemin çözümünde kullanılmaktadır. Bu basitleştirme yaklaşımının yapılamadığı durumlar için ise ticari yazılımların içine de entegre edilmiş yaklaşımlar vardır. Katının hareket ettiği modellerde en temel zorluk çözüm ağının değişen ve hareket eden geometrilere uyum sağlamasıdır. Bu konuda birçok yaklaşım olmakla birlikte bu yaklaşımların çoğu sadece küçük deformasyonların olduğu koşullarda kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında ele alınan problem gibi çok büyük hareketlerin olduğu durumlarda en uygun yaklaşım sabit bir arka fon çözüm ağı üstünde gövde ile birlikte hareket eden bağımsız bir ağ oluşturulmasıdır. Birbiri ile tam oturmayan arayüzlere sahip bu çözüm ağları arasında ise her çözüm adımında interpolasyon ile veri iletişimi sağlanmaktadır. Chimera adı verilen bu yaklaşım ile, çözüm ağının deforme edilmesi üstüne kurulu ALE yöntemi Şekil 3’de gösterilmiştir. Şekil 3. ALE yöntemi Gövde hareketinin göz önüne alınabildiği bir modelin oluşturulması sonrası bu hareketin nasıl olacağı da hesaplanmalıdır. Bu konuda ise gövdenin ataletsel parametreleri göz önüne alınarak, akışkan kaynaklı yükler altında 6 serbestlik dereceli hareket denklemlerinin çözülmesi gerekmektedir. FxFyFz=mu+qw-rvv+ru-pww+pv-qu (11) LMN=Ixxp-Ixzr-qpIxz+qrIzz-rqIyyIyyq+Ixzp2-prIzz+rpIxx-r2Ixz-Ixzp+Izzr+pqIyy-qpIxx+qrIxz (12) Üç yönde doğrusal, üç eksende ise açısal hareket içeren bu denklem seti basit fakat doğrusal olmayan bir settir. İlgili terimlerin tanımları özellikle uçuş mekaniği ile ilgili kitaplarda bulunabilir (Etkin, 1995). Açıklanmış olan yaklaşımın MPler üstünde uygulaması çok kısıtlı olmak ile birlikte, havacılık alanında yaygın olan, benzer bir uygulama harici yük ayrılması olup bu konuda çok sayıda kaynak bulunmaktadır (Demir vd, 2018) (Sheharyar vd, 2018). Genellikle uçakların kanat altında taşınan mühimmat veya yedek yakıt tankının uçaktan ayrılması aşamasında izlediği yörünge hava aracının güvenliği için çok önemlidir. Bırakılan parçanın geri dönüp kanada çarptığı birçok olay görülmüştür. Bu sebeple hava aracı tasarımında hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile etkileşimli bir şekilde hareket denklemlerinin çözüldüğü detay analizler gerçekleştirilmektedir. MP parçacıkların sıvı içinde, üstünde oluşan yükler ve kendi ağırlığı altında, yörüngesinin belirlenmesinde de harici yük ayrılmasında kullanılan yöntem benzeri bir yaklaşım uygulanacaktır. Bu analizlerin gerçekleştirilmesi aşamasında TED Üniversitesi bünyesinde bulunan StarCCM+ yazılımı kullanılacaktır. StarCCM+ sonlu hacimler metodu yaklaşımı ile geliştirilmiş bir çoklu fizik çözücüsüdür. Bünyesinde akış çözümleri için bulundurduğu sıkışabilir ve sıkışamaz formülasyonların yanı sıra birçok türbülans modeli de mevcuttur. Kendi çözüm ağı oluşturucusunu da barındıran bu yazılım aynı zamanda ısıl ve yapısal analizleri de gerçekleştirebilmektedir. Kodlama gerektirmeden 6 serbestlik dereceli hareket denklemleri ile akış çözücüsünün konuşmasının sağlanabilmesi, MPlerin hareket analizlerinde kolaylık sağlayacaktır. Bu yazılım kabiliyetleri sebebi ile havacılık sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. İP-2’de açıklanan analiz yöntemi bu pakette de uygulanacaktır. Sayısal modelleme ile çökelme hızı, parçacık düşme yörüngesi ve parçacık eksen hareketleri analiz edilecektir. Bu sonuçlar kullanılarak tanımlanmış şekil faktörünün sürükleme katsayısı, CD ve Reynolds sayısı, Re üzerindeki etkisi CD-Re ve CD -Re grafikleri her bir plastik tipi ve şekli için çizilerek incelenecektir. Elde edilen grafiklerden Göğüş vd. (2001)’de önerilen yöntem ile çökelme hızı değerleri hesaplanacaktır. Hesaplanan hız değerleri literatürde farklı şekil ve türdeki parçacıklar için çalışılmış çökelme hızı denklemleri ile karşılaştırılacaktır. Proje önerisinde araştırmacı olarak bulunan TED Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Onur Baş savunma sanayinde çalıştığı süre boyunca, bu ve benzeri analizlerin gerçekleştirildiği birçok grupta yöneticilik ve danışmanlık yapmıştır. Alanında ulusal ve uluslararası bir çok yayını bulunmaktadır. İP-3’de sayısal modelleme bölümünden sorumludur. Derin Öğrenme ile Deney Sonuçlarının Çökelme Davranışı için Analizi ve Şekil Faktörü Geliştirilmesi (İP-4) Bu iş paketi kapsamında derin öğrenme algoritması kullanılarak deney sonuçları ile çökelme davranışı analiz edilecek ve CD-Re denkleminin değişkenleri olan W (parçacığın batık ağırlığı), L (parçacığın karakteristik uzunluğu), ve (şekil faktörü) derin öğrenme algoritmasının girdileri olarak kullanılacaktır. Derin öğrenme veri temelli yaklaşımdır. Küresel ve büyük ölçekte MP araştırmalarının makina öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarına dayandırılarak çalışılması çok yeni bir yaklaşımdır. Makina öğrenmesinin özellikle MP dağılım ve yayılımını tahmin etmekte kullanılan sayısal model sonuçlarında faydalı olacağı literatürde belirtilmiştir (Yu ve Hu, 2022). Atmosferdeki toz ve aerosol parçacıkların taşınım modellemesi için makina öğrenmesinin kullanıldığı çalışmalar literatürde mevcuttur (Vidal and Pasquini, 2021; Rahmati et al., 2020; Zheng et al., 2021). Önerilen proje kapsamında ise taşınım modeli denkleminde önemli bir değişken olan çökelme hızı çalışılacaktır. Bu bağlamda, önerilen projede makine öğrenmesinin bir alt kümesi ve derin öğrenme algoritmalarının merkezinde olan yapay sinir ağları (Artificial Neural Network, ANN) çökelme hızı ve hızı etkileyen değişkenlerin arasındaki ilişkinin analiz edilmesinde deney ve sayısal modelin yanında etkin bir üçüncü bir yöntem olarak kullanılacaktır. ANN biyolojik nerönların birbirleri arasında sinyal gönderim yolunu taklit eden ve insan bilişsel sisteminden etkilenen, teknolojik olarak gelişmiş matematiksel bir hesaplama sistemi olarak tanımlanabilir. Derin öğrenmenin avantajı büyük veri kullanabilmesidir. Öğrenilen modellerin eğitim verisini aşırı öğrenmesini (overfit) engellemek için büyük bir veri kümesi kullanılması önemlidir. Dolayısı ile büyük veri kümesinin MP araştırmalarının hızlandırılması açısından da çok önemli olduğunu açıkça vurgulayabiliriz. Şu anda MP veri tabanlarının azlığı ve var olan veritabanlarının birbirlerinden bağımsız olması (yani birbirleriyle ilişkilendirilmemesi) bu yönde bir araştırmanın önüne geçen en temel etkenlerden biridir. Dolayısı ile projemiz kapsamında bu büyük veri kümesini sağlamak amacıyla hem kendi deney sonuçlarımız hem de literatürden elde edilecek sonuçlar bir araya getirilerek daha verimli sonuçlar sağlanacaktır. Literatürde konu ile ilgili makalelerin çoğunda (Yu ve Hu, 2022; Vidal and Pasquini, 2021; Rahmati et al., 2020; Zheng et al., 2021) veri paylaşılmış ve diğer araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Ayrıca küresel ve bölgesel MP veri bankaları da araştırmada kullanılacaktır (Örnek: NCEI Marine Microplastics, 2022; IUNCN Plastic Map, 2022). Literatürde Loh vd., 2021 ve Rushd vd., 2021(a,b)’de de önerildiği gibi en az 900 veri (deneyler ve literatür verileri) ile bu çalışmada kullanılacak veri kümesi oluşturulacaktır. İP-2 kapsamında da ifade edildiği gibi bu veri kümesinin %20’si de modelin 80’i eğitim, % testinde kullanılacaktır (Loh vd, 2021). Önerilen proje kapsamında, Loh vd. (2021)’de belirtildiği üzere ANN modeli olarak “Self-Organizing Feature Map (SOFM)” kullanılacaktır. SOFM veri sınıflandırma ve tahmininde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. SOFM modelinin Hidroloji alanında kullanıldığı çalışmalar yeraltı suyu karaterizasyonu ve gözlemlerine, sediman kalite değerlendirmesine ve zemin hidrolik özellikleri analizine yoğunlaşmaktadır. Ancak SOFM modelinin ince taneli sedimanların hidrodinamik özelliklerine yoğunlaşan çalışmalarda çok az kullanıldığı bilinmektedir (Loh vd., 2021). Önerilen projede SOFM modelinin çökelme davranışı analizi ve şekil faktörü geliştirilmesi için kullanılması araştırmanın özgün yanlarından birisini oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında kullanılcak modelin doğruluğunu tespit etmek oldukça önemlidir. Araştırmacılar literatürde bu tespitlerin doğruluğunu ölçümlemek için “performans ölçümleri” olarak adlandırılan istatiksel ölçümleri kullanmışlardır. Çalışmamız kapsamında da “Root Mean Square (RMS), Mean Absolute Error (MAE), Mean Value Accounted For (MVAF) ve Total Variance Explained (TVE)” performans ölçümleri kullanılacaktır (Loh vd 2021, Rushd vd. 2021-a, Rushd vd 2021-b). İdeal olarak RMSE ve MAE, elde edilen en küçük hatayı gösterecek şekilde sıfıra yakın olmalıdır. Modelin ortalama tahmin performansının doğruluğunu gösteren MVAF %100’e yakın olmalıdır. Model tarafından açıklanan genel dinamikleri ve dağılımı gösteren TVE %100’e yakın olmalıdır. Bu çalışma kapsamında başarı ölçütü olarak RMSE ve MAE’de hata payının %0.2; MVAF ve TVE’nin hata payının %5 olması hedeflenmektedir (Loh vd, 2021). İP-4 sonucunda, yeni parçacık karakteristik büyüklükleri ve yeni Şekil Faktörü kullanarak deneye dayalı yeni bir ampirik bağıntının elde edilmesi ve MP parçacıklar için çökelme hızı hesap metodolojisinin geliştirilmesi hedeflemektedir. Prof.Dr. Mehmet Ali Kökpınar TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Hidrolik deney ve modelleme alanlarında yetkinliği ile tanınan ve bu alanlarda bir çok ulusal ve uluslarası yayına sahip olan bir araştırmacıdır. İP-4’de şekil faktörü analizinde çalışacaktır. İP-4’de araştırmacı olan Doç.Dr. Gökçe Nur Yılmaz TED Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Video işleme, görüntü işleme, derin öğrenme ve makina öğrenmesi alanlarında yetkinliği ile tanınan Doç.Dr. Yılmaz, bu alanlarda bir çok ulusal ve uluslarası projede yürütücülük ve araştırmacılık yapmış, ulusal ve uluslarası yayınlara sahip olan bir araştırmacıdır. İP-4’de derin öğrenme analizinde çalışacaktır. İş Paketlerinin birbiriyle olan ilişkisi Şekil 2’de verilmektedir. Şekil 2. İş Paketlerinin birbiriyle olan ilişkisi

- PROJE YÖNETİMİ

  - Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri

3.1.1. İş-Zaman Çizelgesi

Projede yer alacak başlıca iş paketlerinin hangi sürede gerçekleştirileceği “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı iş paketi olarak gösterilmemelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

| İP No | İş Paketi Adı | Projenin Başarısındaki Önemi (%)** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(***) | AYLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Deney numunelerinin hazırlanması ve tanımlanması | 20 | Aslı Numanoğlu Genç Hatice Kaplan Can Ayşe Çağıl Kandemir Bursiyer 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Çökelme deneyleri ve deney sonuçlarının analizi | 25 | Aslı Numanoğlu Genç Gökçe Nur Yılmaz Mehmet Ali Kökpınar Bursiyer 2 Bursiyer 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hesaplamalı Akışkanlar Yöntemi ile Mikroplastik Parçacıkların Çökelme Modellemesi | 25 | Aslı Numanoğlu Genç Onur Baş Mehmet Ali Kökpınar Bursiyer 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Derin Öğrenme ile Deney Sonuçlarının Çökelme Davranışı için Analizi ve Şekil Faktörü Geliştirilmesi | 30 | Aslı Numanoğlu Genç Gökçe Nur Yılmaz Mehmet Ali Kökpınar Bursiyer 2 Bursiyer 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

(*) Çizelgedeki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Sütun toplamı 100 olmalıdır.

(***) İP’de görev alacak kişilerin isimleri ve görevleri (araştırmacı, danışman, bursiyer ve yardımcı personel) yazılır. Bu aşamada bursiyer(ler)in isimlerinin belirtilmesi zorunlu değildir.

3.1.2. İş Paketleri

Proje, izlenebilir ve ölçülebilir hedefleri olan İP’lerden oluşur. İP oluşturulurken birbirileri ile ilişkili görevlerin bir araya getirilmesi beklenir. İP’nin başarılı bir şekilde tamamlanma durumunun izlenebilmesi için her bir İP’nin hedefi, başarı ölçütü ve ara çıktısı/çıktıları somut bir şekilde belirtilir.

Aşağıdaki İP Tablosu, her bir İP için ayrı ayrı hazırlanır. İP sayısına göre tablo çoğaltılabilir.

| İŞ PAKETİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| İP No: 1 | İP Adı: Deney Numunelerinin hazırlanması ve tanımlanması |  |
| İP Hedefi: Çökelme deneyleri için uygun mikroplastiklerin hazırlanması, tanımlanması ve karakterizasyonu. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 1.1. Üreticiden alınan ham polimer tabakalardan ve hammadelerinden uygun yöntemle polimer elde edilmesi 1.2. Üretilen polimerlerden düzenli ve düzensiz MP parçacıklar üretilmesi ve tanımlanması |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) Aslı Numanoğlu Genç 1.1 Hatice Kaplan Can, Ayşe Çağıl Kandemir, Bursiyer 1 1.2 Hatice Can Kaplan, Ayşe Çağıl Kandemir, Bursiyer 1, |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. İP’nin başarı ölçütü MPlerin hazırlandıktan sonra ATR-FTIR ile tanımlanması sonucunda hedeflenen polimer tipinde ve yaklaşık 2-5 mm aralığında düzenli ve düzensiz MP parçacıklar elde edilmesidir. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. 1.1. ATR-FTIR analiz sonuçları 1.2. MP parçacıkların optomekatronik video ölçüm sistemi analiz sonuçları, yoğunluk değerleri |  |  |
| İŞ PAKETİ TABLOSU |  |  |
| İP No: 2 | İP Adı: Çökelme deneyleri ve deney sonuçlarının analizi |  |
| İP Hedefi: İP-1’de oluşturulan MP parçacıklar ile çökelme deneylerinin CD-Re grafiklerinin oluşturulması ve analizi |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 1.1. Çökelme deneylerinin yapılması 1.2.Deney verilerinin video işleme ile analizi 1.3 CD-Re grafiklerinin oluşturulması ve analizi |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) Aslı Numanoğlu Genç 1.1 Mehmet Ali Kökpınar, Bursiyer 2, Aslı Numanoğlu Genç 1.2. Gökçe Nur Yılmaz, Mehmet Ali Kökpınar, Bursiyer 3, 1.3 Mehmet Ali Kökpınar, Bursiyer 2, |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. 1.2 Çökelme hızı, parçacık yörüngesi ve eksen hareketi analizinde öklit uzaklık kullanılacak “EPE”sinin ortalama olarak 3-4 arasında oluşması. 1.3 İP’nin başarı ölçütü düzenli ve düzensiz şekilli MPlerin CD-Re analizlerinin literatür ile uyumlu olmasıdır (yaklaşık %5 bağıl ortalama hata). |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. - Deney video kayıtları - Parçacık çökelme davranışı ve yörüngesel hareketleri sayısal verileri - MP parçacıkların Re-CD grafiklerinin oluşturulması ve analizi |  |  |
| İŞ PAKETİ TABLOSU |  |  |
| İP No: 3 | İP Adı: Hesaplamalı Akışkanlar Yöntemi ile MP Parçacıkların Çökelme Hızı Modellemesi ve Analizi |  |
| İP Hedefi: MPlerin çökelme hızlarının hesaplamalı akışkanlar yöntemi ile sayısal modellemesi ve analizini gerçekleştirmek. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 1.1. İP-2’de kullanılan MP parçacıkların çökelme hızlarının sayısal modellemesi 1.2. Sayısal model sonuçlarının analizi |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) Aslı Numanoğlu Genç 1.1. Onur Baş, Bursiyer 4 1.2. Onur Baş, Bursiyer 4 |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. İP’nin başarı ölçütü düzenli ve düzensiz şekilli MPlerin şekil faktörü analizlerinin literatür ile uyumlu olmasıdır (yaklaşık %5 bağıl ortalama hata). |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. 1.1. Sayısal model parçacık hız değerleri, parçacık yörüngeleri 1.2. MP parçacıkların CD-Re grafikleri |  |  |
| İŞ PAKETİ TABLOSU |  |  |
| İP No: 4 | İP Adı: Derin Öğrenme ile Deney Sonuçlarının Çökelme Davranışı için Analizi ve Şekil Faktörü Geliştirilmesi |  |
| İP Hedefi: Derin öğrenme tekniklerini kullanarak evrensel bir şekil faktörü geliştirilmesi ve sonuç olarak, yeni parçacık karakteristik büyüklükleri ve yeni Şekil Faktörü kullanarak deneye dayalı yeni bir ampirik bağıntının elde edilmesi ve MP parçacıklar için çökelme hızı hesap metodolojisinin geliştirilmesi hedeflemektedir. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: - MP parçacığın dönüştürülmüş boyutlarının tanımlanması, yeni parçacık karakteristik büyüklüğünün tanımlanarak düzeltilmiş Reynolds ve düzeltilmiş sürükleme katsayılarının, CD tanımlanması - Yeni bir şekil faktörünün, parçacık dikdörtgenselliği üzerinden tanımlanması - CD* = f (Re*,) ilişkisini “Derin Öğrenme” tekniği ile analizi ve karakteristik büyüklükler ve şekil faktörünün doğrulamasının veya geri düzeltmesinin yapılması |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) Aslı Numanoğlu Genç - Mehmet Ali Kökpınar, Bursiyer 2, - Mehmet Ali Kökpınar, Bursiyer 2, - Gökçe Nur Yılmaz, Bursiyer 3 |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. Bu çalışma kapsamında başarı ölçütü olarak RMSE ve MAE’de hata payının %0.2; MVAF ve TVE’nin hata payının %5 olması hedeflenmektedir (Loh vd, 2021). |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. Dönüştürülmüş parçacığın karakteristik uzunluğu, Re*-CD* grafikleri, Şekil faktörü değeri |  |  |

(*) İşler/Görevler’de görev alacak kişilerin isimleri ve görevleri (araştırmacı, danışman, bursiyer ve yardımcı personel) yazılır. Bu aşamada bursiyer(ler)in isimlerinin belirtilmesi zorunlu değildir.

  - Risk Yönetimi

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. Projenin araştırma sorusu ve/veya hipoteziyle ilgili yaşanabilecek riskler dikkate alınır. B planının uygulanması projenin temel hedeflerinden ve özgün değerinden sapmaya yol açmamalıdır. B planına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum ayrıntılandırılmalıdır. Risk öngörülmeyen iş paketleri bu bölümde yer almaz.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)

| İP No | Risk(ler)in Tanımı | Alınacak Tedbir (ler) (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plastik parçacıkların tanımlanacağı laboratuvarda yoğunluk veya cihazlardaki olası sorunlar nedeniyle yaşanabilecek gecikme (ODTÜ Merkez Laboratuvarı ile çalışılacaktır) | Benzer bir çalışma ön deneylerde DSİ TAKK Dairesi’nde yürütülmüştü. Bu durumda DSİ TAKK Dairesi ile analizlerin bir kısmı yürütülecektir. |
| 2 | EPE’nin 3-4 arasında olmaması | RAFT modeli “Long Short Term Memory (LSTM)” ağı modeli ile hibrid yapıda bağdaştırılarak çökelme hızı, paraçacık yörüngesi ve eksen hareketi analizinde kullanılacaktır. |
| 3 | 3’te StarCCM+ yazılımında kurulacak olan sayısal modelin farklı hidrolik koşullar altında doğrulanmaması veya simülasyon sürelerinin çok uzun olması durumunda | TEDÜ bünyesinde hem StarCCM+, hem de ANSYS Fluent akademik lisansları mevcuttur. Bir yazılımda teknik eksiklik veya problem ile karşılaşılması durumunda B planı olarak diğer yazılım devreye alınacaktır. Her iki yazılımda da TEDÜ bünyesinde bulunan hesaplama gücü ve lisans sayısının yeterli olacağı öngörülmektedir. |
| 4 | Bu çalışma kapsamında başarı ölçütü olarak RMSE ve MAE’de hata payının %0.2; MVAF ve TVE’nin hata payının %5 olması hedeflenmektedir (Loh vd, 2021). Bu verimliliğe ulaşılamaması gibi düşük bir olasılığın gerçekleşmesi durumu | Önerilen ANN modelin yerine Multi-stage regression model kullanılması (Rushd vd 2021-a) |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Araştırma Olanakları

Projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Atomik Kuvvet Mikroskobu (TEDÜ) | Parçacıkta nano-mikto ölçekte görülebilen yüzey pürüzü farkı Atomik Kuvvet Mikroskobu ile tespit edilecektir (İP-1) |
| Deney düzeneği (Fotoğraf 1) (TEDÜ) | MP parçacıkların çökelme deneylerinde kullanılacaktır (İP-2) |
| Star CCM+ yazılımı (TEDÜ) | Sayısal modellemede kullanılacaktır (İP-3) |
| ANSYS Fluent yazılımı (TEDÜ) | Sayısal modellemede kullanılacaktır (İP-3) |
| Raise3D-N2 model 3-B yazıcı (TEDÜ) | Düzenli ve düzensiz şekilli PLA parçacıklar için TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde mevcut bulunan Raise3D-N2 model 3-B yazıcı kullanılacaktır (İP-1) |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- YAYGIN ETKİ

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen çıktılar, bu çıktıların paylaşımı ve yayılımına yönelik faaliyet(ler)/ürün(ler)/hizmet(ler) ile projeden oluşması öngörülen etkiler kısa ve net cümlelerle ilgili bölümde belirtilmelidir.

  - Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Çıktılara İlişkin Bilgiler

Bu bölümde, projeden elde edilmesi öngörülen çıktılara yer verilmelidir. Söz konusu çıktılar, amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilmeli, nicel gösterge ve hedeflere dayandırılmalı ve varsa bu çıktıları kullanacak kurum/kuruluş(lar)a ilişkin bilgi verilmelidir. Her bir çıktının elde edilmesinin öngörüldüğü zaman aralığı belirtilmelidir.

| Çıktı Türü | Öngörülen Çıktı (lar) | Çıktının Elde Edilmesi için Öngörülen Zaman Aralığı (*) |
| --- | --- | --- |
| Bilimsel/Akademik Çıktılar (Bildiri, Makale, Kitap Bölümü, Kitap vb.): | Proje sonunda elde edilecek verilerin çıktıların yaygınlaştırılması amacıyla olan Marine Pollution Bulletin (E.F. 5.553) ve Environmental Science and Technology (E.F. 9.028) dergilerinde 1’er makale olmak üzere 2 makalenin yayınlanması hedeflenmektedir. | Makale 1: 18-24 ay Makale 2: Proje sonrası |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Spin-off/Start- up Şirket vb.): | Sosyal ve çevresel: çıktı ekosistem sağlığı ve sürüdülebilirliğine katkı sağlayacak ve kıyı ve havza yönetimi planlarında kullanılan modelleme araçları ile daha doğru projeksiyonların yapılmasına yönelik bilgi oluşturulması hedeflenmektedir. |  |
| Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturulmasına Yönelik Çıktılar (Yüksek Lisans/Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tezleri ve Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.): | Proje kapsamında görev alacak 4 bursiyerin hepsi Yüksek Lisans öğrencisidir. Proje sonunda iki yüksek lisans öğrencisi ile tez çalışması yapılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra proje faaliyetleri kapsamında özellikle TEDÜ’de yürütülecek deneysel çalışmalarda Hidrolik teknik seçmeli derslerini alan lisans öğrencilerinin de katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede lisans öğrencilerinin AR-Ge çalışmalarına ilgilerinin arttırılması, proje sonunda elde edilecek çıktıların ve proje kapsamında kullanılacak yöntemlerin derslerde kendileri ile paylaşılması özellikle lisans öğrencilerinin kurum destek programı olan TEDÜ-LAD (TEDÜ Lisans Öğrencileri Destekleme Programı) başta olmak üzere farklı fon programlarına Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için başvuru yapılması yönünde teşvik edici bir rol oynaması amaçlanmaktadır. | Bursiyer 1: 9 ay Bursiyer 2: 24 ay Bursiyer 3: 24 ay Bursiyer 4: 14 ay |

(*) Proje başlangıcından itibaren 6 aylık süreler halinde belirtilmelidir (Örn. 0-6 ay/6-12 ay/12-18 ay, Proje sonrası vb.).

  - Proje Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı

Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve olası kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik yapılacak olan toplantı, çalıştay, eğitim, web sitesi, medya, fuar, proje pazarı ve benzeri etkinlikler aşağıdaki tabloda verilmelidir.

PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*)

| Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web Sayfası, Görsel/Yazılı/Sosyal Medya, Fuar, Proje Pazarı vb.) | Paydaş / Olası Kullanıcılar | Etkinliğin Zamanı ve Süresi |
| --- | --- | --- |
| Proje sonucunda çevrimiçin bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi | Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üniversiteler | Proje tamamlandıktan sonra |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Projeden Oluşması Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden oluşması öngörülen

- Toplumsal/kültürel etki,

- Ekonomik etki,

- Ulusal Güvenlik etkisi

Proje Başvuru Sisteminde (PBS) seçilen 11. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları çerçevesinde hedef kitle/alan belirtilerek açıklanmalıdır. Beklenen etkiler doğrulanabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Etkilerin oluşma zamanına ilişkin öngörüler belirtilmelidir. Önerilen projeden oluşması öngörülen etkiler ile bu etkilerin 11. Kalkınma Planı hedef ve politikalarına sağlayacağı katkılar bu bölümde yapılacak açıklamalar çerçevesinde değerlendirecektir. Şayet projeden oluşması öngörülen herhangi bir etki ve bu etkilerin 11. Kalkınma Planı hedef ve politikaları ile ilişkisi mevcut değilse bu durum açıkça belirtilmelidir.

| Etki Türü | Öngörülen Etki Türü ve Kalkınma Planıyla İlişkisi | Etkinin Oluşması Öngörülen Zaman (*) |
| --- | --- | --- |
| Toplumsal/Kültürel Etki: - Yaşam Kalitesine Katkı, - Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı, - Refah veya Eğitim Seviyesinin İyileştirilmesine Katkı, - Ülke ya da Dünya Düzeyinde Önemli Bir Sosyal Soruna Getirilecek Çözümler vb. - Proje Sonuçlarını Uygulayan Kurum/Kuruluş | - Yaşam Kalitesine Katkı, - Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı, - Proje Sonuçlarını Uygulayan Kurum/Kuruluş (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) başlıklı etkiler öngörülemektedir. Bu etkiler 11. Kalınma Planın’nın “2.4.7 Çevrenin Korunması” ile ilişkilidir. Bu maddenin altında iki paragraf projenin katkı sağlayacağı alanlardır: - Paragraf 714.2: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini artırmaya yönelik ulusal ve bölgesel uyum stratejilerini içeren planlama, uygulama ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecektir.(MP kirlliğin iklim değişikliğine etkisi olduğu özgün değer bölümünde vurgulanmıştı. Proje çıktıları bölgesel uyum stratejilerinde kullanılacak MP toplanma bölgelerini belirlemeyi hedefleyen modelleme araçları için belilrgin derecede önemlidir.) - Paragraf 717 Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin korunması, onarımı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik kara ve denizde korunan alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının etkin yönetimi gerçekleştirilecektir.(MP toplanma bölgelerini belirlemeyi hedefleyen modelleme araçları koruma bölgelerinin belirlenmesinde önemlidir.) | 2,5 yıl |
| Ekonomik Etki: - Potansiyel Sektörel Uygulama Alanları, - Küresel Pazar Öngörüleri, - İstihdam Katkısı, - Rekabetçilik (İhracata Etkisi, İthal İkamesi, Yabancı Sermaye Yatırımının Tetiklenmesi vb.) |  |  |
| Ulusal Güvenlik Etkisi: - Siber güvenlik, - Enerji güvenliği, - Sınır güvenliği, - Gıda güvenliği, - Ekonomik güvenlik vb. |  |  |

(*) Proje başlangıcından itibaren 6 aylık süreler halinde belirtilmelidir (Örn. 0-6 ay/6-12 ay/12-18 ay, Proje sonrası vb.)

BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece proje önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi veya veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Sunulan proje önerisi; farklı kurumdan ve farklı disiplinlerden (Kimya bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), araştırmacıların bir araya gelmesi ile oluşturulan disiplinlerarası ve kurumlararası bir projedir (TEDÜ ve Hacettepe Üniversitesi). Önerilen projede farklı disiplinlerden (malzeme mühendisliği, polimer kimyası, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), bilgisayar mühendisliği, deneysel hidrodinamik modelleme, kıyı mühendisliği) araştırmacılar bir araya gelmiştir. Tüm bunlar projenin bütüncül bir analiz yaklaşımı içermesini sağlayarak özgün değerini arttırmaktadır. Proje kapsamında TED Üniversitesi bünyesinde bulunan deney düzeneği, StarCCM+ yazılımı ve 3 boyutlu yazıcı kullanılacaktır. Ayrıca MP polimer tiplerinin karakterizasyonu Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde bulunan polimer laboratuvarında yapılacaktır. Projede mikroplastik çökelme hızı araştırmalarında bir ilk olarak çökelme hızı denkleminin değişkenleri olan W (parçacığın batık ağırlığı), L (parçacığın karakteristik uzunluğu), ve (şekil faktörü) makina öğrenmesi algoritmasının girdileri olarak kullanılacaktır. Makina öğrenmesi veri temelli yaklaşımdır. Bu bağlamda makine öğrenmesi çökelme hızı ve hızı etkileyen değişkenlerin arasındaki ilişkinin analiz edilmesinde deney ve sayısal modelin yanında etkin bir üçüncü bir yöntem olarak kullanılacaktır. Makine öğrenmesinin avantajı büyük veri kullanabilmesidir. Büyük veri göz önüne alındığında, makina öğrenmesi değişkenler ve çok farklı faktörlere yüksek boyutlu bir perspektiften araştırma imkanı sağlar. Deney sonuçları ile sayısal modelin oluşturulmasına paralel olarak, deney sonuçları ile makina öğrenmesi algoritmasının oluşturulması/eğitilmesi daha önce çalışılmamıştır. Proje önerisi Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum kapsamında TÜBİTAK öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında “İklim Değişikliği Dahil Su Ekosistemlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Etkilerinin Azaltılması ve Sürdürülebilirliğini Sağlayan Su Yönetim Modellerinin ve Restorasyonlarına Katkı Sağlayacak Çözümlerin Geliştirilmesi” başlığına katkı sağlamaktadır. Aşağıda neden bu katkıyı sağladığı detaylandırılmıştır. Proje önerisinde sayfa 5 ve 6’da Birleşmiş Milletler Çevre Programının 2021 (UNEP, 2021) yılında okyanuslara yönelik yayınladığı raporda verilen kritik bulgular sunulmaktadır. Bu raporda 2, 5 ve 7 no’lu bulgular: - ... Plastikler ayrıca deniz, tatlı su ve karasal sistemlerde plankton ve birincil üretim üzerindeki etkileriyle küresel karbon döngüsünü değiştirebilir. Deniz ekosistemleri, özellikle mangrovlar, deniz çayırları, mercanlar ve tuz bataklıkları karbonun tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Okyanuslara ve kıyı bölge ekosistemlerine plastik kirliliğinin verdiği zarar, iklim değişikliğinin hem dengelenmesine hem de bu ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı dirençli kalmasını zorlaştırmaktadır. - Deniz çöpü ve plastiklerin oluşturduğu çoklu ve kademeli riskler, onları tehdit çarpanları haline getirmektedir. İklim değişikliği ve deniz kaynaklarının aşırı kullanımı gibi diğer stres etkenleri ile birlikte hareket ederek, tek başına meydana gelmelerinden çok daha büyük hasara neden olabilirler. Deniz çöpü ve plastiklerin doğrudan etkilerinin neden olduğu önemli kıyı ekosistemlerinde habitat değişiklikleri, yerel gıda üretimini etkiler ve kıyı yapılarına zarar vererek, aşırı olaylara karşı dayanıklılık kaybı ve kıyı topluluklarında iklim değişikliği gibi geniş kapsamlı ve öngörülemeyen sonuçlara yol açmaktadır. … - Deniz çöplerinin ve plastiklerin denizde hareketi okyanus gelgitleri, akıntılar, dalgalar ve rüzgarlar tarafından kontrol edilir. … Bu nedenle, ekosistem işleyişine ve insan sağlığına yönelik uzun vadeli, büyük ölçekli risk potansiyeli olan artan sayıda sıcak noktalar oluşmuştur. Başlıca kaynaklar arasında, kapalı yapısı nedeniyle büyük miktarlarda deniz çöpü ve plastiğin biriktiği ve milyonlarca insan için risk oluşturan Akdeniz; …bölgesi gelmektedir. Bu nedenle plastik atıkların oluşabileceği sıcak noktaların belirlenmesi kıyı yönetim planları için önemli bir bilgidir. Bu noktada sayısal taşınım modelleri devreye girmektedir. Taşınım modellerinin başarısını direk etkileyen en önemli parametrelerden biri çökelme hızı denklemidir. Önerilen proje bu nedenle Yeşil Mutabakat Uyum kapsamında TÜBİTAK öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında “İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik” başlığına katkı sağlamaktadır.

BAŞVURU FORMU EKLERİ

EK-1: KAYNAKLAR

EK-2: BÜTÇE VE GEREKÇESİ

EK-3: PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI (Proje Başvuru Sistemi (PBS)’ne girilen bilgiler doğrultusunda Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)